УДК 621.01.0016621.833.1/7

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ: ДВС – ГТР

Ефимов М.А., Скоркин А.А.

Россия, г. Орел, ФГБОУ ВПО ОрёлГАУ

В статье рассмотрена характеристика системы: двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – гидродинамический трансформатор (ГТР). Показано, что для оптимизации характеристики необходимо изменять активный диаметр Da или частоту вращения насосного колеса n1. Оптимальная характеристика обеспечивает наивысшую производительность работы трактора.

The article describes the system: the internal combustion engine - torque converter. It is shown that to optimize the need to change the active diameter Da, or the speed of the impeller n1. Optimum performance provides the best performance of the tractor.

| Рисунок 1. Характеристика системы: ДВС – «непрозрачный» ГТР. | Рисунок 2. Характеристика системы: ДВС – «прозрачный» ГТР. |
| --- | --- |

Характеристику системы: ДВС–ГТР получают путем наложения на регуляторную характеристику ДВС входную характеристики ГТР. На рисунке 1 представлена характеристика системы: ДВС – «непрозрачный» ГТР, а на рисунке 2 – системы: ДВС – «прозрачный» ГТР.

Точки пересечения входных характеристик с регуляторной характеристикой определяют режимы совместной работы ДВС и ГТР.

Рисунок 3. Характеристика ДВС.

По характеристикам системы: ДВС – ГТР оценивают правильность подбора ГТР к заданному ДВС.

Правильно подобрать ГТР к двигателю является до настоящего времени серьезной проблемой. Объясняется это тем, что и ДВС, и ГТР имеют неудовлетворительные характеристики. На рисунке 3 представлена зависимость  эффективной мощности ДВС Ne от частоты вращения коленчатого вала nд. Эта характеристика имеет только один выгодный режим – номинальный, при котором мощность двигателя максимальная Nemax.

Рисунок 4. Безразмерная характеристика ГТР.

На рисунке 4 представлена зависимость КПД простого ГТР ηГТР от кинематического передаточного отношения i'=n2n1 при n1=const. Эта характеристика также имеет только один выгодный режим, при котором КПД имеет максимальное значение ηГТР MAX.

Рисунок 5. Оптимальная характеристика.

Оптимальной характеристикой считается такая, в которой входная характеристика, построенная для максимального КПД ηГТР MAX, пересекает характеристику ДВС в точке Nemax (см. рисунок 5). Только в этом случае ДВС и ГТР будут совместно работать в наивыгоднейших режимах. Если же входная характеристика ГТР проходит ниже или выше Nemax, то мощность на насосном колесе N1 надо увеличивать или уменьшать соответственно, пользуясь следующей формулой:

N1=ρλ1∙n13∙Da59550,                                  1

Как видно из формулы (1), увеличить или уменьшить мощность N1 можно двумя способами:

- За счет увеличения или уменьшения активного диаметра ГТР Da. Этот способ можно использовать только в том случае, если создают новый ГТР.

- За счет увеличения или уменьшения частоты вращения насосного колеса n1. Этот способ целесообразно использовать, если существует готовый серийно изготавливаемый ГТР с высокими конструктивными и техническими параметрами. Тогда для изменения частоты вращения n1 между ДВС и ГТР ставят согласующий редуктор (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Схема установки согласующего редуктора СР.

Передаточное число согласующего редуктора определяют по формуле:

iP=3N1'Ne max∙ηP,     (2)

где N1' - мощность на насосном колесе при номинальном режиме работы двигателя; ηP - механический КПД согласующего редуктора.

Параметр ρλ1 в формуле (1) берут из безразмерной характеристики ГТР для максимального КПД ηГТР MAX.

Оптимальная характеристика системы обеспечивает работу её составляющих в наивыгоднейших режимах, что повышает экономичность и производительность трактора, способствует энерго- и ресурсосбережению в АПК.

Выводы:

- Показано, что характеристики ДВС и ГТР имеют только по одному выгодному режиму Nemax и ηГТР MAX соответственно.

- Оптимальной характеристикой системы называют такую, у которой входная характеристика ГТР для ηГТР MAX пересекает характеристику ДВС в точке Nemax.

- Показано, что для получения оптимальной характеристики системы необходимо изменять либо активный диаметр Da, либо частоту вращения насосного колеса n1.

- Дано обоснование целесообразности применения того или иного способа оптимизации характеристики системы: ДВС – ГТР.

Литература

- Ефимов М.А., Основы теории и расчета бесступенчатых передач тракторов, Орел, 2001.

Ефимов Михаил Александрович, к.т.н., профессор кафедры «ЭМТП и тракторы» ОрёлГАУ, 302019, г. Орёл, ул. Генерала Родина, 69, т. 76-17-54.

Скоркин Андрей Александрович, студент ОрёлГАУ, 302019, г. Орёл, ул. Генерала Родина, 69, andrei_hightower_skorkin@mail.ru.