УДК 621.311:568.264

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАМЕЩАЕМОЙ МОЩНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКА ТРАДИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Воробьев Н.П., Воробьева С.Н.

Россия, г. Барнаул, АлтГТУ

Рассмотрено определение замещаемой мощности альтернативных источников энергии и источника традиционного электроснабжения на основе системы нечеткой логики, по приведенным затратам и по сроку окупаемости проектов.

Ключевые слова: замещаемая, мощность, альтернативные, источники, нечеткая, логика

Definition of replaced capacity of alternative energy sources and source of a traditional electrical supply on the basis of system of indistinct logic, on the resulted expenses and on a time of recovery of outlay of projects is considered.

Keywords: replaced, the capacity, alternative, sources, indistinct, logic

При электроснабжении сельских потребителей энергии, имеющих источник традиционного электроснабжения, важно предоставить потребителю различные варианты проектов электроснабжения, отличающиеся величиной затрат, надежностью электроснабжения и сроком окупаемости проектов, с тем, чтобы потребитель сам мог выбрать наиболее приемлемый для него вариант электроснабжения.

Определение замещаемой мощности для каждого из видов альтернативных источников энергии и источника традиционного электроснабжения на основе системы нечеткой логики может быть произведено следующим образом:

1) с помощью системы нечеткой логики определяют рейтинг каждого из видов источников;

2) находят сумму полученных рейтингов;

3) составляют пропорции: сумма рейтингов – мощность, необходимая потребителю; рейтинг одного источника энергии - соответствующая ему (искомая) замещаемая мощность того же источника энергии;

4) из составленных пропорций определяют замещаемую мощность по каждому из видов источников;

5) численное значение замещаемой мощности передают в программу по рациональному энергоснабжению потребителя в Алтайском регионе, выполненную в среде Exсel;

6) получают приведенные затраты на энергоснабжение потребителя для каждого из видов источников.

Выражают замещаемую мощность одного из источников энергии через известные величины:

Pз. и=Qи∙PQ,						(1)

где Pз. и- замещаемая мощность одного из источников энергии;

P- мощность, необходимая автономному потребителю;

Qи - рейтинг одного из видов источников энергии;

Q - сумма рейтингов источников энергии.

Пример вычислений замещаемой мощности для каждого из видов источников энергии по формуле (1) представлен в таблице 1.

Определение замещаемой мощности для каждого из видов альтернативных источников энергии и источника традиционного электроснабжения по минимуму приведенных затрат может быть произведено следующим образом:

1) берут приведенные затраты на основании результатов работы программы по рациональному энергоснабжению потребителя энергии;

2) вычисляют величину, обратную приведенным затратам каждого из источников энергии;

Таблица 1 – Результаты вычисления замещаемой мощности для каждого источника

| Рейтинг альтернативных источников энергии: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| солнечной | биоэнергии | рек | ветра | электро-энергии | Сумма рейтингов |
| 48 | 44 | 43 | 49 | 51 | 235 |
| Замещаемая мощность, Вт, для |  |  |  |  |  |
| солнечной энергии | биоэнергии | энергии рек | энергии ветра | электро-энергии | Мощность, необходимая автономному потребителю, Вт |
| 16748,93 | 15353,19 | 15004,25 | 17097,87 | 17795,7 | 82000 |

3)  находят сумму величин, обратных приведенным затратам;

4) составляют пропорции: сумма величин, обратных приведенным затратам – мощность, необходимая потребителю; величина обратная приведенным затратам для одного источника энергии – соответствующая ему искомая замещаемая мощность того же источника энергии;

5) из составленных пропорций определяют замещаемую мощность по каждому из видов источников;

6) численное значение замещаемой мощности передают в программу по рациональному энергоснабжению потребителя в Алтайском регионе, выполненную в среде Exсel;

7) получают приведенные затраты на энергоснабжение потребителя для каждого из видов источников.

В составленных пропорциях неизвестной величиной является замещаемая мощность одного из источников энергии, которую получают по формуле:

Pз. и=Gи∙PG,					     (2)

где Pз. и- замещаемая мощность одного из источников энергии;

P - мощность, необходимая потребителю;

Gи- величина, обратная приведенным затратам для одного из видов источников энергии;

G - сумма величин, обратных приведенным затратам;

Пример вычислений замещаемой мощности для каждого из видов источников энергии по формуле (2) представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты вычислений замещаемой мощности для каждого источника

| Приведенные затраты, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биоэнергия | Энергия рек | Энергия ветра | Солнечная энергия | Электроэнергия |
| 129815,40 | 397718,75 | 901200,32 | 2760833,4 | 1774712,81 |

| Величина обратная приведенным затратам |  |  |  |  | Сумма величины обратной приведенным затратам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биоэнергия | Энергия рек | Энергия ветра | Солнечная энергия | Электроэнергия |  |
| 7,7∙10-6 | 2,5∙10-6 | 1,1∙10-6 | 0,3∙10-6 | 5,6∙10-6 | 1,2∙10-5 |
| Замещаемая мощность, Вт |  |  |  |  | Мощность, автономному потребителю, Вт |
| Биоэнергия | Энергия рек | Энергия ветра | Солнечная энергия | Электроэнергия |  |
| 51552,39 | 16826,7 | 7425,97 | 2424,01 | 3770,91 | 82000 |

Определение замещаемой мощности для каждого из видов альтернативных источников энергии и источника традиционного электроснабжения по  минимуму времени окупаемости может быть произведено следующим образом:

1) берут время окупаемости на основании результатов работы программы по рациональному энергоснабжению потребителя энергии;

2) вычисляют величину, обратную времени окупаемости каждого из источников энергии;

3)  находят сумму величин, обратных времени окупаемости;

4) составляют пропорции: сумма величин, обратных времени окупаемости – мощность, необходимая потребителю; величина обратная времени окупаемости для одного источника энергии – соответствующая ему замещаемая мощность того же источника;

5) из составленных пропорций определяют замещаемую мощность по каждому из видов источников;

6) численное значение замещаемой мощности передают в программу по рациональному энергоснабжению автономного потребителя в Алтайском регионе, выполненную в среде Exсel;

7) получают приведенные затраты на энергоснабжение потребителя для каждого из видов источников. В составленных пропорциях неизвестной величиной является замещаемая мощность одного из источников, которую получают по формуле:

Pз. и=Tи∙PT						(3)

где Pз. и- замещаемая мощность одного из источников;

P - мощность, необходимая потребителю;

Tи- величина, обратная времени окупаемости для одного из видов источников энергии;

T - сумма величин, обратных времени окупаемости.

Пример вычислений замещаемой мощности для каждого из видов источников энергии по формуле (3) представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты вычислений замещаемой мощности для каждого источника

| Срок окупаемости, лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биоэнергия | Энергия рек | Энергия ветра | Солнечная энергия | Электроэнергия |  |
| 1,1 | 3,45 | 6,85 | 21,44 | 77,59 |  |
| Величина обратная сроку окупаемости |  |  |  |  | Сумма величины, обратной времени окупаемости |
| Биоэнергия | Энергия рек | Энергия ветра | Солнечная энергия | Электроэнергия |  |
| 0,909 | 0,290 | 0,145 | 0,046 | 0,012 | 1,4 |
| Замещаемая мощность, Вт |  |  |  |  | Мощность, необходимая потребителю, Вт |
| Биоэнергия | Энергия рек | Энергия ветра | Солнечная энергия | Электроэнергия |  |
| 53079,11 | 16931,12 | 8514,75 | 2722,69 | 752,21 | 82000 |

Таким образом, для оптимизации энергоснабжения потребителей в Алтайском регионе на основе использования альтернативных источников энергии предложена концепция оптимизации, важнейшей составляющей которой явилась разработка методики определения замещаемой мощности для каждого из видов источников энергии: на основе системы нечеткой логики; по минимуму приведенных затрат; по минимуму времени окупаемости проекта энергоснабжения потребителя. Использование предложенной концепции позволяет выбрать либо наиболее дешевый вариант (на основе минимума приведенных затрат), либо наиболее надежный (на основе рейтинга источников энергии), либо вариант с минимальным временем окупаемости вложений (на основе минимума времени окупаемости проекта).

Воробьев Николай Павлович, АлтГТУ им. И.И. Ползунова, кафедра «Электрификация производства и быта», д.т.н., профессор,

е-mail: vnprol51p@yandex.ru, тел. (385-2) 36-71-29.

Воробьева Светлана Николаевна, аспирант, кафедра «Электрификация производства и быта», АлтГТУ им. И.И. Ползунова, т. служ. (385-2) 36-71-29.