УДК 621.3

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Королева Т.Г., Морозов Е.М.

Россия, г. Орел, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

В статье рассмотрены вопросы надежности и качества электрической энергии в системах электроснабжения. Выполнена классификация ущерба потребителей, связанного с нарушением качества электроэнергии.

Ключевые слова: надежность, качество электрической энергии, энергоэффективность, ущерб потребителей.

The article considers the questions of supply security and quality of Unified Power Quality Index in electrical generation systems. Made damage classification of consumers associated with impaired quality of electricity.

Key words: supply security, the quality of electric energy, increasing energy efficiency, the detriment of consumers.

Наличие электроэнергии с высоким качеством имеет решающее значение для жизнедеятельности современного общества. Поэтому основной задачей организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической энергии (ЭЭ) является формирование системы, обеспечивающей надежность и качество предоставляемых потребителям услуг.

В России принято большое количество нормативных документов, связанных с энергосбережением и повышением энергоэффективности [1,2]. Согласно этим документам надежность электроснабжения и качество электроэнергии определяют энергоэффективность. Надежность характеризуется в энергетическом плане долей недоотпуска ЭЭ потребителям, а в экономическом – снижением доли ущерба от перерывов в электроснабжении в валовом внутреннем продукте.

Высокая чувствительность к проблемам качества электроэнергии подавляющего большинства промышленных потребителей, а также потребителей сферы услуг и в том числе коммунальных приводит к тому, что наличие ЭЭ с высоким качеством становится основным фактором конкурентоспособности в любой сфере деятельности. Наиболее критичными являются отрасли с использованием непрерывных технологических циклов и сфера информационно-технологических услуг.

При этом следует отметить, что в последние два десятилетия характер нагрузки электросетей подвергается значительному изменению. Происходит повсеместное внедрение электронных устройств, включающих в себя оборудование информационных технологий, силовую электронику (частотные преобразователи, электронные регуляторы скорости двигателей, инверторы, программируемые логические контроллеры, энергоэффективные осветительные устройства с электронными балластами, диммеры), что ведет к резкому ухудшению показателей качества ЭЭ.  Из-за своей нелинейности эти нагрузки приводят к искажению формы напряжения, увеличению высших гармоник в электросети, колебанию и отклонению  напряжения от нормированных значений при  изменении  мощностей  нагрузок, т.е. оказывается негативное влияние на параметры качества ЭЭ со стороны потребителя.

Бизнес-риск, который представляют собой проблемы качества ЭЭ, вполне реален, и даже низкотехнологичные отрасли могут нести серьезные финансовые потери, с последующим снижением производительности и конкурентоспособности. Величины ущерба, связанного с проблемами качества ЭЭ, зависят от нескольких факторов, основным из которых является вид деятельности. Такие факторы,  как наличие, на предприятии чувствительного оборудования и рыночные условия, также влияют на величину ущерба.

Ущерб, связанный с нарушениями качества ЭЭ, можно разделить на прямой, косвенный и нематериальный.

Прямой ущерб непосредственно связан с нарушением качества ЭЭ. Он включает в себя затраты, связанные с повреждением оборудования, затраты обусловленные снижением производительности, браком продукции и сырья, затраты на заработную плату за период простоя и остановку производства с затратами на его повторный запуск. К прямому ущербу можно отнести также снижение производительности и уменьшение срока службы оборудования.

Косвенный ущерб оценить значительно сложнее. Как правило, он связан со срывом сроков поставок. Косвенный ущерб можно оценить размером инвестиции для предотвращения возникновения проблем, связанных с качеством ЭЭ.

Нематериальный ущерб невозможно выразить в деньгах, но он также связан с нарушением норм качества ЭЭ. Нематериальный ущерб определяется теми неудобствами и дискомфортом, которые мы испытываем, если лишаемся возможности смотреть телевизор или сайты в интернете, включив компьютер. Единственным способом учесть эти нематериальные потери может быть определение суммы, которую потребитель готов потратить, чтобы избежать подобных неудобств.

Во избежание значительного ущерба, связанного с несоответствием параметров качества ЭЭ нормам согласно ГОСТ 32144–2013 [3], необходимо предусмотреть определенные меры.

- Потребителям ЭЭ можно ограничиться выбором менее чувствительного оборудования. Хотя эта мера не всегда реализуема и дает нужный результат.

- Учитывая, что на отклонения параметров качества ЭЭ от нормируемых значений может оказываться влияние, как со стороны поставщика, так и со стороны потребителей, необходим переход от периодических измерений показателей качества электроэнергии к непрерывным измерениям, контролю и протоколированию параметров качества ЭЭ на границе либо раздела балансовой принадлежности, либо передачи ЭЭ. Это позволит уменьшить время на обнаружение и устранение отказов связанных с электропитанием и положительно скажется на энергоэффективности.

- Разработка программы расчетов и соответствующих сертифицированных приборов позволит однозначно определять долевое влияние субъектов рынка на показатели КЭ.

- Представляется необходимым унифицировать расчеты показателей качества ЭЭ и обусловленных ими ущербов, чтобы исключить получение некорректных результатов.

- При заключении договоров электроснабжения устанавливать скидки и надбавки к тарифам на ЭЭ при нарушениях норм ГОСТа.

Список литературы

1.   Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г.

2.   Энергетическая стратегия на период до 2030 год, утвержденная Распоряжением Правительства РФ № 1715 от 13.11.2009 г.

3. ГОСТ 32144 – 2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Москва. Стандартинформ. 2014. 16 с.

Королева Татьяна Геннадьевна, канд.техн.наук, доцент кафедры «Электрооборудование и энергосбережение» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»; адрес: Россия, 302020 г. Орел, Наугорское шоссе, д.29. Тел.(4862) 419830, факс (4862) 416684, E-mail: tgkoroleva@mail.ru

Морозов Евгений Михайлович, студент 5 курса ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»; адрес: Россия, 302020 г. Орел, Наугорское шоссе, д.29. Тел.(4862) 419830, факс (4862) 416684, E-mail: tgkoroleva@mail.ru