
	[image: image4.jpg](OCYOAPCTBEHHbI/
(R4
A UREPCUTET



 
Научно-технический 
журнал
Издается с 2003 года

Выходит четыре раза в год
№ 4(39) 2012
Октябрь-Декабрь
	Мир транспорта

и технологических 
машин
Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования

«Государственный университет – учебно-научно-производственный 

комплекс» (Госуниверситет-УНПК)

	[image: image5.jpg](OCYOAPCTBEHHbI/
(R4
A UREPCUTET



[image: image6.jpg](OCYOAPCTBEHHbI/
(R4
A UREPCUTET




Редакционный совет:

Голенков В.А. д-р техн. наук, проф., председатель
Радченко С.Ю. д-р техн. наук, проф., зам. председателя 

Борзенков М.И. канд. техн. наук, доц
Астафичев П.А. д-р юр. наук, проф.
Иванова Т.Н. д-р техн. наук, проф.
Колчунов В.И. д-р техн. наук, проф.
Константинов И.С. д-р техн. наук, проф. 

Новиков А.Н. д-р техн. наук, проф.
Попова Л.В. д-р экон. наук, проф.
Степанов Ю.С. д-р техн. наук, проф.
[image: image7.jpg]



Главный редактор:
Новиков А.Н. д-р техн. наук, проф.

Зам. главного редактора:

Катунин А.А. канд. техн. наук
Редколлегия:
Агуреев И.Е. д-р техн. наук, проф.
Бондаренко Е.В. д-р техн. наук, проф.

Глаголев С.Н.  д-р экон. наук, проф.
Дидманидзе О.Н. д-р техн. наук, проф.
Корчагин В.А. д-р техн. наук, проф.
Баранов Ю.Н.  д-р техн. наук, проф.

Пучин Е.А. д-р техн. наук, проф.
Ременцов А.Н. д-р пед. наук, проф.
Родионов Ю.В. д-р техн. наук, проф.
Демич М. д-р техн. наук, проф. 
Ушаков Л.С. д-р техн. наук, проф.


Ответственный за выпуск:

Акимочкина И.В.

Адрес редколлегии:

302030, г. Орел, ул. Московская, 77 

(4862) 73-43-50

www.gu-unpk.ru
E-mail: sirm@ostu.ru, srmostu@mail.ru 

Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Свидетельство: ПИ № ФС77-47352 

от 03.11.2011г.
Подписной индекс: 16376
по объединенному каталогу 
«Пресса России»

© Госуниверситет-УНПК, 2012
	Содержание

Эксплуатация, ремонт, восстановление

В. В. Лянденбурский, А. С. Иванов, Ю. В. Родионов, Е. В. Кравченко Виртуальное диагностирование топливной системы дизельного двигателя ………………….
3
А. В. Касьянов, В. А. Касьянов Двигатель для транспортных установок………..
9
Е. В. Бондаренко, А. А. Филиппов, М. Р. Фазуллин, Р. Т. Шайлин К вопросу о необходимости развития сети метановых заправок в г. Оренбурге…………….
15
В. Н. Коренев, А. Ю. Родичев, А. В. Семенов, И. С. Карасев, А. О. Волков Подготовка поверхности изделия под напыление………………………………………...
24
В. Н. Абрамов, В. Э. Шалимов  Способ диагностирования цилиндро-поршневой
 группы двигателя внутреннего сгорания…………………………………………..
29
В. И. Сарбаев, Ю. В. Гармаш, И. И. Пономарева Способ кондиционирования салона автомобиля……………………………………………………………………..
37
Технологические машины
Д. Я. Антипин Анализ усталостной долговечности и живучести литых боковых рам тележки модели 18-100 при проделнии их срока службы……………..
42
Р. А. Кобзев Выбор метода оптимального проектирования металлических конструкций козловых кранов высоких классов ответственности……………
48
О. В. Измеров, Г. С. Михальченко Классификация как инструмент синтеза механической части тяговых приводов железнодорожного подвижного состава……………………………………………………………………………………..
53
С. В. Глущенко Определение нагрузок в ходовой части боевой гусеничной машины…………………………………………………………………………………
61
Безопасность движения и автомобильные перевозки
А. Н. Новиков, А. Л. Севостьянов, А. А. Катунин, А. В. Кулев Анализ степени загрузки маршрутной транспортной сети города орла………………………….
69

О. В. Сорокина, Ю. В. Сорокина Оптимизация режимов работы светофорной сигнализации на регулируемых перекрёстках в реальном времени (на примере г. Пензы)………………………………………………………………………….
75
А. Н. Новиков, А. Л. Севостьянов, А. А. Катунин, А. В. Кулев Построение модели функционирования маршрута троллейбуса……………………………………….
80
К. А. Богач Теоретическое обоснование строительства гаражных автосервисов………………………………………………………………………………………..
88
А. В. Липенков О результах комплексного исследования остановочных пунктов городского пассажирского транспорта в г. Нижнем Новгороде……………
97
Э. Р. Домке, С. А. Жесткова, В. Ю. Акимова Повышение эффективности расследования дорожно-транспортных проишествий на основе применения навигационных технологий………………………………………………………….
103
Образование и кадры

Т. А. Козина, А. А. Бердников Интернет-ресурсы как средство формирования 
коммуникативной компетенции при подготовке специалистов автотранспортного комплекса…………………………………………………………………...
108
А. П. Трясцин Теоретические аспекты создания обучающих систем для подготовки водителей занятых перевозкой опасных грузов с использованием информационных систем на основе ГЛОНАСС/GPS…………………………….
116
Вопросы экологии
Р. Р. Садыков, А. П.  Лапин Влияние изменяющихся факторов на безопасность и условия труда работников при то и ремонте…………………………….
122






	 

The scholarly 
journal
A quarterly review
№ 4(39) 2012
October - December
	World of transport 

and technological 
machinery

Founder - Federal State budget Institution

higher education

"State University – Education-Scientific-Production Complex "
(State University-ESPC)

	
Editorial Council:

V.A. Golenkov .Doc. Eng., Prof. 
S.Y. Radchenko Doc. Eng., Prof. 
Vice-Chairman

M.I. Borzenkov Can. Eng., Prof.
P.A. Astafichev, Doc. Law., Prof.

T.N. Ivanova, Doc. Eng., Prof.

V.I. Kolchunov Doc. Eng., Prof.
I.S. Konstantinov Doc. Eng., Prof
A.N. Novikov  Doc. Eng., Prof
L.I. Popova Doc. Ec., Prof.
Y.S. Stepanov Doc. Eng., Prof.


Editor-in-Chief 
Novikov A.N. Doc.Eng., Prof

Editor-in-Chief Assistants
Katunin A.A. Can.Eng.
Editorial Board:

I.E. Agureyev Doc. Eng., Prof. 

E.V. Bondarenko Doc. Eng, Prof.

S.N. Glagolev Doc. Ec., Prof.

O.N. Didmanidze Doc. Eng, Prof.

V.A. Korchagin Doc. Eng, Prof.

Y.N. Baranov  Doc. Eng., Prof.

E.A. Puchin Doc. Eng., Prof.
A.N. Rementsov Doc. Ped., Prof.
Y.V. Rodionov Doc.Eng., Prof.
M. Demic Doc. Eng., Prof. 
L.S. Ushakov Doc. Eng., Prof.

Person in charge for publication:
I.V. Akimochkina
Editorial Board Address:

302020, Orel, Moskovskaya Str, 77

(4862) 73-43-50

www.gu-unpk.ru

E-mail: sirm@ostu.ru, srmostu@mail.ru

The journal is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication, information technology and mass communications.

Registration Certificate
PI № FS77- 47352 of November 03 2011


Subscription index: 16376
in a union catalog “The Press of Russia”

© State University-ESPC, 2012
	Contents
Operation, Repair, Restoration
V. V. Ljandenbursky, Y. V. Rodionov, A. S. Ivanov, E. V. Kravchenko Improving diagnosis of diesel fuel system………………………………………………………………………….
3
А. V. Kasyanov, V. A. Kasyanov Motor vehicle for plants …………………………………
9
Е. V. Bondarenko, A. А. Filippov, M. R. Fazullin, R. T. Shaylin On the necessity of network methane filling  stations in Orenburg……………………………………………….
15
V. N. Korenev, a. U. Rodichev, a. V. Semenov, i. S. Karasev, a. O. Volkov Preparation of a product surface for spraying……………………………………………………………….
24
V. N. Abramov, V. E. Shalimov Way of diagnosing of tsilindro-piston group of the internal combustion engine…………………………………………………………………...
29
V. I. Sarbayev, U. V. Garmash, I. I. Ponomarevа Way of air-conditioning of interior of the automobile ………………………………………………………………………………
37
Technological Machinery
D. Ya. Antipin The assaying of fatigue longevity and survivability of molten side frames of the bogie of the model 18-100 at extension of their life expectancy…………..
42
R. A. Kobzev Selection method for optimal design of metal structures gantry crane high school of liability……………………………………………………………………….
48
O. V. Izmerov, G. S. Mikhalchenko Classification as the synthesis solution for railroad traction drive transmissions………………………………………………………………..
53
S. V. Glushchenko Definition of the loads in the military tracked vehicle chassis………
61
Road safety and road transport 
А. N. Novikov, A. L. Sevostianov, A. A. Katunin, A. V. Kulev Analysis of power boot route transport network of orel …………………………………………………………………..
69
O. V. Sorokina, Yu. V. Sorokina Optimization of operation modes of signals of the traffic light controlled intersections in real time (on the example of the city penza)……….
75
А. N. Novikov, A. L. Sevostianov, A. A. Katunin, A. V. Kulev Building a model of the functioning of the trolleybus route ……………………………………………………………..
80
K. A. Bogach Theoretical foundation of the building of the garage car-care centres…..
 88
А. V. Lipenkov The results of complex research of bus stops of urban transport in nizhny Novgorod…………………………………………………………………………….
97
E. R. Domke, S. A. Zhestkova, V. Y. Akimova Efficiency investigation road event based applications navigation technology………………………………………………………...
103
Education and Personnel
T. A. Kozina, A. A. Berdnik Internet resources, as a form communicative competence in preparation specialists motor complex…………………………………………………….
108
А. P. Tryastsin Theoretical aspects of learning systems for driver training engaged in the carriage of dangerous goods with use of information ………………………………..
116
Ecological Problems

R. R. Sadykov,  A. P. Lapin    Impact of changing factors on the safety and working conditions by an employee in maintenance and repair………………………………….
122





ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УДК 629. 113. 004

В. В. ЛЯНДЕНБУРСКИЙ, А. С. ИВАНОВ, Ю. В. РОДИОНОВ, Е. В. КРАВЧЕНКО

ВИРТУАЛЬНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В процессе изучения диагностического оборудования для   обучения приемам работы целесообразно использовать виртуальные тренажеры – компьютерные программы, имитирующие технологический процесс. Моделирование технического состояния осуществляется путем задания параметрам, характеризующим работоспособность  элементов двигателя, определенных значений с помощью специального редактора. Созданная виртуальная модель vKAD-400 воспроизводит практически все действия, выполняемые мастером-диагностом при определении технического состояния дизельного двигателя.

Ключевые слова: автомобиль, технологическое  оборудование,  диагностирование, моделирование, осциллограмма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иванов, А. С. Виртуальный комплекс автодиагностики [Текст]/ А. С. Иванов, В.В. Лянденбурский, Ю. В. Родионов, Е. В. Кравченко // Мир транспорта и технологических машин. - 2012. - № 1. - С. 19-25.

2. Лянденбурский, В. В. Техническая эксплуатация автомобилей. Диагностирование автомобилей [Текст]: учебное пособие / В. В. Лянденбурский, А. А. Карташов, А. С. Иванов. - Пенза: ПГУАС, 2011. – 288 с.
3. Лянденбурский, В. В. Средства для диагностирования топливной аппаратуры  автомобилей с дизельными двигателями [Текст]: монография / В. В. Лянденбурский. – Пенза: ПГУАС, 2012. – 208 с.
Лянденбурский Владимир Владимирович 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 

Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, д. 28

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта»
Тел.: +7(8412)498330

E-mail: dekauto@pguas.ru
Родионов Юрий Владимирович  

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 

Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, д. 28

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта»
Тел.: +7(8412)498330

E-mail: dekauto@pguas.ru
Иванов Александр Семенович 

ФГБОУ ВПО «Пензенская сельскохозяйственная академия» 
Адрес: 440014, г. Пенза ул. Ботаническая, 30
Канд. техн. наук, доцент кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка»
Тел.:+7(902)3537798

E-mail: ias55@mail.ru 

Кравченко Евгения Владимировна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 

Адрес: 440028, г.Пенза, ул. Г. Титова, д. 28

Студентка
Тел.: +7(8412)498330

E-mail: dekauto@pguas.ru
_________________________________________________________________________________
V. V. LJANDENBURSKY, Y. V. RODIONOV, A. S. IVANOV, E. V. KRAVCHENKO
IMPROVING DIAGNOSIS OF DIESEL FUEL SYSTEM
In the course of studying of the diagnostic equipment for training it is expedient to working methods to use virtual exercise machines – the computer programs simulating technological process. Modeling of a technical condition is carried out by a task to the parameters characterizing operability of elements of the engine, certain values by means of the special editor. The created virtual vKAD-400 model reproduces practically all actions which are carried out by the master diagnostician at definition of a technical condition of the diesel engine.

Keywords: car, processing equipment, diagnosing, modeling, oscillogram.
BIBLIOGRAPHY
1. Ivanov, A. S. Virtual`nyy kompleks avtodiagnostiki [Tekst]/ A. S. Ivanov, V.V. Lyandenburskiy, YU. V.Rodionov, E. V. Kravchenko // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - № 1. - S. 19-25.

2.
Lyandenburskiy, V. V. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley. Diagnostirovanie avtomobiley [Tekst]: uchebnoe posobie / V. V. Lyandenburskiy, A. A. Kartashov, A. S. Ivanov. - Penza: PGUAS, 2011. - 288 s.

3.
Lyandenburskiy, V. V. Sredstva dlya diagnostirovaniya toplivnoy apparatury  avtomobiley s di-zel`nymidvigatelyami [Tekst]: monografiya / V. V. Lyandenburskiy. - Penza: PGUAS, 2012. - 208 s.

Ljandenbursky Vladimir Vladimirovich 

FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Penza, st. Titov, 28
Cand.Tech.Sci., the senior lecturer 

Tel.: +7(8412)498330

E-mail: dekauto@pguas.ru
Rodionov Yury Vladimirovich
FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Penza, st. Titov, 28
Dr.Sci.Tech., the professor

Tel.: +7(8412)498330

E-mail: dekauto@pguas.ru
Ivanov Alexander Semenovich 

FGBOU VPO «Penza agricultural academy»
Address: 440014, Penza, st. Botanicheskaja, 30
Cand.Tech.Sci., the senior lecturer

E-mail: ias55@mail.ru 
Kravchenko Evgenie Vladimirovna

FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Penza, st. Titov, 28
The student

Tel.: +7(8412)498330

E-mail: dekauto@pguas.ru
УДК 650 (075) К28

А. В. КАСЬЯНОВ, В. А. КАСЬЯНОВ

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВОК

В статье рассматривается двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с новым рабочим процессом, который позволит значительно улучшить эксплуатационные качества автомобилей. Отличием его от двигателей, имеющихся в производстве, состоит в  том, что для него можно применять любое топливо, используется энергия отработавшего газа, возможно применение внешнего подвода тепла и увеличение мощности двигателя за счет применения системы наддува любого типа.  Предлагаемый рабочий процесс принципиально занимает промежуточное положение между дизельным и газотурбинным двигателями, исключая их основные недостатки по степени использования тепла, выделенного при сгорании топлива, т.е. он вполне пригоден для серийного производства любого типа двигателя.  

Ключевые слова: дизель, камера сгорания, использование тепла отработавших газов, исключение шума процесса сгорания, значительная экономия топлива, увеличение мощности в 2…3 раза и более. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шатров, М. Г. Автомобильные двигатели [Текст] / М. Г. Шатров. - М.: Издательский центр «Академия» , 2010. – 460 с. 

2. Колчин, А. К. Расчет автомобильных и тракторных двигателей [Текст] / А. К. Колчин. - М.: «Высшая школа», 2003. –495 с. 

Касьянов Адольф Васильевич

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28
Д-р техн. наук, профессор кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Тел.: +7(8412)485883 

E–mail:  vakaspnz @mail.ru

Касьянов Валерий Адольфович

ООО «РЖД – Сервис» 
Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д.7
Канд. техн. наук, технический директор
Тел.: +7(8412)485883 

E–mail:  vakaspnz @mail.ru

_____________________________________________________________________
A. V. KASYANOV, V. A. KASYANOV

MOTOR VEHICLE FOR PLANTS
The article deals with the internal combustion engine (DVS) with a new workflow that will significantly improve the performance of the cars. Distinguish it from the engines available in the industry, is that it can be applied to any fuel, energy of the fulfilled gas is used, application of external heat supply and an increase in engine power by using the pressurization system of any type. Proposed workflow essentially falls between diesel and gas turbine engines, excluding their main shortcomings in the degree of use of the heat from the combustion of selected fuels, i.e. it is quite suitable for a mass production of any type of the engine.

Keyword: diesel, a combustion chamber, the use of exhaust heat, except the noise of the combustion process, fuel economy, and increase the power of 2 ... 3 times or more.
BIBLIOGRAPHY

1.
Shatrov, M. G. Avtomobil`nye dvigateli [Tekst] / M. G. Shatrov. - M.: Izdatel`skiy tsentr "Akademiya", 2010. - 460 s.

2.
Kolchin, A. K. Raschet avtomobil`nykh i traktornykh dvigateley [Tekst] / A. K. Kolchin. - M.: "Vysshaya shkola", 2003. -495 s.

Kasyanov Adolf Vasilevich

FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Penza, st. Titova, 28

Dr. tech. Sciences, Professor of "Motor transport."

Tel.: +7(8412)485883

Kasyanov Valery Adolfovich

OOO "Russian Railways - Service"
Address: 440026, Penza, st. Karl Marks, 7
Candidate. tech. Science, Technical Director

Tel.: +7(8412)485883

E-mail: vakaspnz@mail.ru
УДК 629.08(07)

Е. В. БОНДАРЕНКО, А. А. ФИЛИППОВ, М. Р. ФАЗУЛЛИН, Р. Т. ШАЙЛИН

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ СЕТИ МЕТАНОВЫХ ЗАПРАВОК В Г. ОРЕНБУРГЕ

Известно, что изменение структуры автомобильного парка в пользу метановых автотранспортных средств обеспечивает экологическую и энергетическую безопасность городских перевозок с минимальными финансовыми затратами. В этой связи в статье проанализированы стимулирующие и сдерживающие факторы развития газификации автомобильного транспорта; оценён потенциал использования метана в качестве моторного топлива; обоснована необходимость развития сети метановых заправок г. Оренбурга, так как её несоответствие современным условиям является основным сдерживающим фактором. Авторами статьи сформулированы задачи исследования, проведён аналитический обзор методов исследования, реализация которых позволит сформировать научно-методическую базу эффективного развития сети метановых заправок и, как следствие, расширения использования газового моторного топлива на автомобильном транспорте г. Оренбурга.

Ключевые слова: экологическая и энергетическая безопасность городских перевозок, сеть метановых заправок, моторное топливо, метан.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондаренко, Е. В. Оценка эффективности эксплуатации автобусного парка на природном газе (на примере г. Оренбурга) [Текст] / Е. В. Бондаренко, В. И. Миркитанов, А. А. Филиппов // Вестник Оренбургского государственного университета,  2007. - № 1. 

2. Бондаренко, Е. В. Потенциал использования природного газа в качестве моторного топлива [Текст] / Е. В. Бондаренко, О. В. Дудченко, А. А. Филиппов // Проблемы диагностики и эксплуатации автомобильного транспорта: II Международная научно-практическая конференция. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2009.

3. Технологический регламент по заправке автомобилей сжатым природным газом на АГНКС с компрессорными установками типа 4HR 3KN-200/210-5-249 WLK. – М.: РАО «Газпром», 1995.

Бондаренко Елена Викторовна

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»
Адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
Тел.: +7(903)3923997

E-mail: post@mail.osu.ru
Филиппов Андрей Александрович

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»
Адрес: 460018, г. Оренбур, пр. Победы 13

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
Тел.: +7(912)8487472

E-mail: andrulia@rambler.ru
Фазуллин Максим Римович

Администрация города Оренбурга
Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 60
Канд. техн. наук, начальник управления пассажирского транспорта 

Тел.:+7(922)6219821

E-mail: maksim-fazullin@yandex.ru
Шайлин Равиль Ташбулатович

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»
Адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13

Аспирант кафедры «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
Тел.: +7(922)5466647

E-mail: Raul20082008@mail.ru
______________________________________________________________________

Е. V. BONDARENKO, A. А. FILIPPOV, M. R. FAZULLIN, R. T. SHAYLIN

ON THE NECESSITY OF NETWORK METHANE FILLING
 STATIONS IN ORENBURG
It is known that change of structure of fleet of vehicles in favor of metane vehicles provides ecological and power safety of city transportations with the minimum financial expenses. In this regard in article are analysed stimulating and deterrents of development of gasification of motor transport; the potential of use of methane as motor fuel is estimated; need of development of a network of metane fillings of Orenburg as its discrepancy to modern conditions is the main deterrent is proved. Authors of article formulated research problems, the state-of-the-art review of methods of the research which realization will allow to create scientific and methodical base of effective development of a network of metane fillings and, as a result, expansion of use of gas motor fuel on motor transport of Orenburg is carried out.

Keywords: ecological and power safety of city transportations, network of metane fillings, motor fuel, methane.
BIBLIOGRAHPY
1.
Bondarenko, E. V. Otsenka effektivnosti ekspluatatsii avtobusnogo parka na prirodnom gaze (na primere g. Orenburga) [Tekst] / E. V. Bondarenko, V. I. Mirkitanov, A. A. Filippov // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta,  2007. - № 1.

2.
Bondarenko, E. V. Potentsial ispol`zovaniya prirodnogo gaza v kachestve motornogo topliva [Tekst] / E. V. Bondarenko, O. V. Dudchenko, A. A. Filippov // Problemy diagnostiki i ekspluatatsii avtomobil`nogo transporta: II Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. - Irkutsk: Izd-vo IrGTU, 2009.

3.
Tekhnologicheskiy reglament po zapravke avtomobiley szhatym prirodnym gazom na AGNKS s kom-pressornymi ustanovkami tipa 4HR 3KN-200/210-5-249 WLK. - M.: RAO "Gazprom", 1995.

Bondarenko Еlena Viktorovna 

FGBOU VPO «Orenburg State University»
Adress: 460018, Orenburg, Pobeda 13

Doctor of Technical Sciences, Department of Technical Maintenance and repair of motor vehicles

Tel.: +7(903)3923997

E-mail: post@mail.osu.ru

Filippov Andrey Aleksandrovich 
FGBOU VPO «Orenburg State University»
Adress: 460018, city Orenbur, Pobeda 13
Ph.D., assistant professor of technical maintenance and repair of motor vehicles

Tel.: +7(912)8487472

E-mail: andrulia@rambler.ru

Fazullin Maxim Rimovich

Administration of Orenburg, 460000, Orenburg, ul. Sovetskaya, 60

PhD, Head of Passenger Transport

Tel.: +7(922)6219821

E-mail: maksim-fazullin@yandex.ru

Shaylin Ravil Tashbulatovich

FGBOU VPO «Orenburg State University»

Adress: 460018, Orenburg, Pobeda 13

Graduate student of technical maintenance and repair of motor vehicles

Tel.: +7(922)5466647

E-mail: Raul20082008@mail.ru 
УДК 629.114.4.01:678.026.345
В. Н. Коренев, А. Ю. Родичев, А. В. Семенов, И. С. Карасев, А. О. Волков
подготовка поверхности изделия под напыление

Представлена технология для подготовки поверхности изделия под напыление, позволяющая повысить прочность сцепления напыленного слоя с основой за счет увеличения контактной и опорной поверхности основы, а также усталостную прочность деталей.

Ключевые слова: газопламенное напыление, порошок, покрытие, технология, поверхность, подготовка, прочность сцепления.
список Литературы
1. Пат. 2237525 Российская Федерация, МПК7 В05D 03/12. Способ подготовки поверхности изделия под напыление и устройство для его осуществления. [Текст]/В. Н. Коренев, В. Н. Хромов, В. В. Барабаш, К. В. Кулаков, С. А. Зайцев. - №2003119672; заявл. 30.06.2003; опубл. 10.10.2004 г. Бюл. №28. – 5 с.

2. Пат.2305606 Российская Федерация, МПК7 В05D 3/00 Устройство для подготовки поверхности изделия под напыление. [Текст]/В.Н. Коренев, В.Н. Хромов. - №2006105584; заявл. 22.02.2006; опубл.10.09.07 г. Бюл. №25 - 6 с.

3. Пат. №2400312 Российская Федерация, МПК7 В05D 3/12 Способ подготовки поверхности изделия под напыление. [Текст]/ Родичев А. Ю., Хромов В. Н., Коренев. В. Н. опубл. 27.09.10 г. Бюл. №27

4. Пат. №2427459 Российская Федерация, МПК7 B24В 39/00 Устройство для накатывания на станках. [Текст]/ Коренев В. Н., Хромов В. Н., Родичев А. Ю. опубл. 27.08.11 г. Бюл. №24 .

5. Пат. №2424888 Российская Федерация, МПК7 B23P6/00 Способ восстановления подшипника скольжения. [Текст]/ Коренев В. Н., Хромов В. Н., Родичев А. Ю. опубл. 27.07.11 г. Бюл. №21

6. Пат. №2416744 Российская Федерация, МПК7 F16C 33/00 Способ изготовления подшипника скольжения. [Текст]/ Родичев А. Ю., Хромов В. Н., Коренев В. Н., Барабаш В. В. опубл. 20.04.11 г. Бюл. №36

Коренев Владислав Николаевич
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»
Адрес: 302019, г.Орел, ул. Генерала Родина, 69
Канд. техн.. наук, доцент кафедры «Надежность и ремонт машин»

Тел.: +7(910)3047479

E-mail: korenev-vlad@list.ru

Родичев Алексей Юрьевич
ЗАО «Дормаш»
Адрес: 302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3

Начальник конструкторского бюро общих компоновок отдела главного конструктора

Тел.: +7(905)1673322

E-mail: alfox777@orel-dormash.ru
Семенов Александр Васильевич
ООО «Технодом»
Адрес: 302527, Орловская область, д. Становое
Директор Орловского филиала
Тел.: +7(910)2005091

E-mail: orel@technodom.com

Карасев Иван Сергеевич
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»
Адрес: 302019, г.Орел, ул. Генерала Родина, 69
Аспирант кафедры «Надежность и ремонт машин», мастер производственного обучения

Тел.: +7(920)8200027

E-mail: service1@orelsau.ru

Волков Андрей Олегович
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»
Адрес: 302019, г.Орел, ул. Генерала Родина, 69
Аспирант кафедры «Надежность и ремонт машин»

Тел.: +7(4862)431979

E-mail: service1@orelsau.ru

_____________________________________________________________________________
V. N. Korenev, A. U. RODICHEV, A. V. Semenov, I. S. Karasev, A. O. Volkov
preparation of a PRODUCT surface for spraying
The technology of preparation of a product surface for spraying is presented what allows to increase adhesive strength of sprayed layer with a basis due to extension of a contact and supporting surfaces of the basis and also to increase fatigue strength of details.
Key words: flame spraying, powder, coating, surface, technology, technology, adhesive strength.
BIBLIOGRAPHY
1.
Pat. 2237525 Rossiyskaya Federatsiya, MPK7 V05D 03/12. Sposob podgotovki poverkhnosti izdeliya pod napylenie i ustroystvo dlya ego osushchestvleniya. [Tekst]/V. N. Korenev, V. N. Hromov, V. V. Barabash, K. V. Kulakov, S. A. Zaytsev. - №2003119672; zayavl. 30.06.2003; opubl. 10.10.2004 g. Byul. №28. - 5 s.

2.
Pat.2305606 Rossiyskaya Federatsiya, MPK7 V05D 3/00 Ustroystvo dlya podgotovki poverkhnosti izde-liya pod napylenie. [Tekst]/V.N. Korenev, V.N. Hromov. - №2006105584; zayavl. 22.02.2006; opubl.10.09.07 g. Byul. №25 - 6 s.

3.
Pat. №2400312 Rossiyskaya Federatsiya, MPK7 V05D 3/12 Sposob podgotovki poverkhnosti izdeliya pod napylenie. [Tekst]/ Rodichev A. YU., Hromov V. N., Korenev. V. N. opubl. 27.09.10 g. Byul. №27

4.
Pat. №2427459 Rossiyskaya Federatsiya, MPK7 B24V 39/00 Ustroystvo dlya nakatyvaniya na stankakh. [Tekst]/ Korenev V. N., Hromov V. N., Rodichev A. YU. opubl. 27.08.11 g. Byul. №24 .

5.
Pat. №2424888 Rossiyskaya Federatsiya, MPK7 B23P6/00 Sposob vosstanovleniya podshipnika skol`zheniya. [Tekst]/ Korenev V. N., Hromov V. N., Rodichev A. YU. opubl. 27.07.11 g. Byul. №21
6.
Pat. №2416744 Rossiyskaya Federatsiya, MPK7 F16C 33/00 Sposob izgotovleniya podshipnika skol`-zheniya. [Tekst]/ Rodichev A. YU., Hromov V. N., Korenev V. N., Barabash V. V. opubl. 20.04.11 g. Byul. №36

Korenev Vladislav Nikolaevich

FGBOU VPO "Orel State Agrarian University"

Address: 302019, Oryol, st. General Homeland, 69

Candidate Technical, assistant professor of "Reliability and maintenance of machinery"

Tel.: +7(910)3047479

E-mail: korenev-vlad@list.ru

Rodichev Alexey  Yur’evich
CJSC "Dormash"

Address: 302042, Oryol, Kromskoye highway, 3

Head of the Design Bureau of the general layout of the Chief Designer

Tel.: +7(905)1673322

E-mail: alfox777@orel-dormash.ru

Semenov Alexander Vasil/evich
LLC "Technodom"

Address: 302527, Oryol Region, on Stanovoye

Director Orel branch

Tel.: +7(910)2005091

E-mail: orel@technodom.com

Karasev Ivan Sergeevich
FGBOU VPO "Orel State Agrarian University"

Address: 302019, Oryol, st. General Homeland, 69

Graduate student "Reliability and maintenance of machinery", master of industrial training

Tel.: +7(920)8200027

E-mail: service1@orelsau.ru

Volkov Andrew Olegovich
FGBOU VPO "Orel State Agrarian University"

Address: 302019, Oryol, st. General Homeland, 69

Graduate student "Reliability and maintenance of machinery"

Tel.: +7(4862)431979

E-mail: service1@orelsau.ru
УДК  621.43 (076.5)

В. Н. АБРАМОВ, В. Э. ШАЛИМОВ

СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ
 ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

   В статье рассмотрено многообразие способов оценки состояния цилиндро-поршневой группы двигателей, дана оценка их эффективности.  Предложен  новый способ диагностирования цилиндро-поршневой группы двигателя внутреннего сгорания путем индицирования давления внутри цилиндра по углу поворота коленчатого  при прокручивании его от постороннего источника. 

Ключевые слова: диагностирование, цилиндро-поршневая группа, индикаторное давление, датчик давления, датчик углового перемещения, микроконтроллер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Костин, А. К. Работа дизелей в условиях эксплуатации [Текст] / А. К. Костин и др. - Л.: Машиностроение. Ленинградское отделение, 1989.( 283 с.

2. Фламиш, О. Диагностика автомобилей. Способы обнаружения скрытых неисправностей [Текст] / О. Фламиш. - Пер. с венг. А.П. Самойлова. - М.: «Транспорт», 1973. ( 207 с.

3. Ждановский, Н. С. Диагностика автотракторных двигателей [Текст] / Н. С. Ждановский. - Л.: Колос (Ленинг. отд-ние), 1977.

4. Ананьин, А. Д. Диагностика и техническое обслуживание машин [Текст]. Учебник для студентов высш. учеб. заведений / А. Д. Ананьин и др. - М.: Издательство центр «Академия», 2008. ( 379 с.

5. Шпак, Ю. А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров [Текст] / Ю. А. Шпак. -  Изд. 2-е, перераб. и доп. - К.: МК-Пресс, 2011.( 487 с.

Абрамов Вячеслав Николаевич

Научно-исследовательский испытательный центр (исследований и перспектив развития автомобильной техники Вооруженных Сил Российской Федерации) «Федерального бюджетного учреждения 3 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации» - НИИЦ АТ ВС «ФБУ 3 ЦНИИ МО РФ»

Адрес: 140170, г. Бронницы, Московская область, ул. Советская, д. 106

Д-р техн. наук, профессор, главный научный сотрудник

Тел.: +7(9154)277720, +7(4959)966802

E-mail: tabakar456@mail.ru
Шалимов Вадим Эдуардович

Научно-исследовательский испытательный центр (исследований и перспектив развития автомобильной техники Вооруженных Сил Российской Федерации) «Федерального бюджетного учреждения 3 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации» - НИИЦ АТ ВС «ФБУ 3 ЦНИИ МО РФ»

Адрес: 140170, г. Бронницы, Московская область, пер. Пионерский, д. 3
Канд. техн. наук, старший научный сотрудник, зам. начальника научного отдела

Тел.: +7(9163)274930, +7(4959)966802

E-mail: badim62@mail.ru
 _____________________________________________________________________________________

V. N. ABRAMOV, V. E. SHALIMOV

WAY OF DIAGNOSING OF TSILINDRO-PISTON GROUP OF THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE

 The variety of ways of an estimation of a condition of tsilindro-piston group of engines Is considered, the estimation of their efficiency is given. The new way of diagnosing of tsilindro-piston group of an internal combustion engine by indication pressure in the cylinder on an angle of rotation cranked is offered at torsion it from an extraneous source. 

Keywords: diagnosing, tsilindro-piston group, display pressure, the pressure gauge, the gauge of angular moving, the microcontroller.

BIBLIOGRAPHY

1. Kostin, A. K. Rabota dizeley v usloviyakh ekspluatatsii [Tekst] / A. K. Kostin i dr. - L.: Mashino-stroenie. Leningradskoe otdelenie, 1989. - 283 s.

2. Flamish, O. Diagnostika avtomobiley. Sposoby obnaruzheniya skrytykh neispravnostey [Tekst] / O. Flamish. - Per. s veng. A.P. Samoylova. - M.: "Transport", 1973.  - 207 s.

3. ZHdanovskiy, N. S. Diagnostika avtotraktornykh dvigateley [Tekst] / N. S. ZHdanovskiy. - L.: Kolos (Lening. otd-nie), 1977.

4. Anan`in, A. D. Diagnostika i tekhnicheskoe obsluzhivanie mashin [Tekst]. Uchebnik dlya studentov vyssh. ucheb. zavedeniy / A. D. Anan`in i dr. - M.: Izdatel`stvo tsentr "Akademiya", 2008. -  379 s.

5. SHpak, YU. A. Programmirovanie na yazyke S dlya AVR i PIC mikrokontrollerov [Tekst] / YU. A. SHpak. -  Izd. 2-e, pererab. i dop. - K.: MK-Press, 2011. - 487 s.

Abramov Vyacheslav Nikolaevich

The Research test centre (researches and prospects of development of automobile technics of Armed forces of the Russian Federation) «Federal budgetary establishment 3 Central scientific research institute of the Ministry of Defence of the Russian Federation» - NIITS AT ВС «ФБУ 3 TSNII МО the Russian Federation»
Adress: 140170, Bronnitsy, Moscow Region, street Soviet, h. 106

Dr.Sci.Tech., the professor, the main research assistant

Теl.: +7(9154)277720, +7(4959)966802
E-mails: tabakar456@mail.ru 

Shalimov Vadim Eduardovich

The Research test centre (researches and prospects of development of automobile technics of Armed forces of the Russian Federation) «Federal budgetary establishment 3 Central scientific research institute of the Ministry of Defence of the Russian Federation» - NIITS AT ВС «ФБУ 3 TSNII МО the Russian Federation»
Adress: 140170, Bronnitsy, Moscow Region, the lane the Pioneer h. 3
Cand.Tech.Sci., the senior research assistant, the deputy the chief of scientific department
Tel.: +7(1632)74930, +7(4959)966802
E-mail: badim62@mail.ru
УДК 629.621.43
В. И. САРБАЕВ, Ю. В. ГАРМАШ, И. И. ПОНОМАРЕВА
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
Предложен дешевый и простой способ получения охлажденного воздуха, при снижении энергопотребления, а также повышение надежности системы кондиционирования воздуха. В основе принципа действия кондиционера лежит известная зависимость температуры кипения жидкости от давления насыщенных паров над ее поверхностью.
Ключевые слова: система отопления, вентиляции и кондиционирования салона автомобиля, скорость испарения, температура кипения, энергетическая эффективность, динамика автомобиля. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. А.с. СССР МПК В 60 H 1/08, SU 1468777A1, 1989, БИ №2.

2. А.с. СССР МПК В 60 H 1/08, SU 1593988А1, 1990, БИ  №35.

3. Техническое описание автомобиля ВАЗ 2108.

4. Все, что необходимо знать о кондиционерах [Электронный ресурс]/ www.peugeot.ru/service-home.
5. Пат. 2336184 Российская Федерация, МПК B60H1/03. Термоэлектрический кондиционер [Текст] / Гармаш Ю.В., Пономарева И.И.; опубл. 20.10.08. БИ № 29.

6. Лободюк, В.А. Справочник по элементарной физике [Текст] / В. А. Лободюк, К. П. Рябошапка, О. И. Шулишова. Киев: Наукова думка, 1975. - 448 с. 

7. Гармаш, Ю. В. Анализ применения импульсных преобразователей напряжения в электроприводе вспомогательного оборудования автомобильной техники [Текст]: монография / Ю. В. Гармаш. Рязань: РВАИ, 2007. – 99 с.

8. Гармаш, Ю. В. Управление электроприводом постоянного тока [Текст] /  Ю. В. Гармаш, В. И. Сарбаев. - Lambert academic publishing. - GmbH Saarbrücken, Germany. ISBN: 978-3-659-15763-9.  - 2012.

9. Сарбаев, В. И. Управление электроприводом постоянного тока автотранспортных средств [Текст] / В. И. Сарбаев, Ю. В. Гармаш, И. И. Пономарева // Мир транспорта и технологических машин. – 2012. - № 1 (36). - С. 59-64.

Сарбаев Владимир Иванович

Московский государственный индустриальный университет
Д-р техн. наук, профессор, почетный работник транспорта РФ, заведующий кафедрой эксплуатации транспортных средств

Адрес: г. Москва, ул. Автозаводская, 16

Тел.: +7(495)6740785                       

Е-mail: sarbev@mail.msiu.ru
Гармаш Юрий Владимирович

Современный технический институт

Адрес:  390048, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 35А

Канд. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой энергетики

Тел.: +7(4912)300630

Е-mail: yury.garmasch@yandex.ru
Пономарева Ирина Ивановна

Рязанское военное воздушно-десантное училище (военный институт)  
Адрес: 390031 г. Рязань-31, пл. Маргелова, д. 1

Ст. преподаватель 
Тел.: +7(4912)377611

___________________________________________________________________________________

V. I. SARBAYEV, U. V. GARMASH, I. I. PONOMAREVА
WAY OF AIR-CONDITIONING OF INTERIOR OF THE AUTOMOBILE 
The cheap and simple way of reception of cooled air is offered, at decrease power, and also increase of reliability of a central air of air. In a basis of a principle of action of the conditioner known dependence of temperature of boiling of water on pressure sated water gas above its surface lays.

Keywords: system of heating, ventilation and air-conditioning of interior of the automobile, speed of evaporation, temperature of boiling, power efficiency, dynamics of the automobile. 

BIBLIOGRAPHY
1.
A.s. SSSR MPK V 60 H 1/08, SU 1468777A1, 1989, BI №2.

2.
A.s. SSSR MPK V 60 H 1/08, SU 1593988A1, 1990, BI  №35.

3.
Tekhnicheskoe opisanie avtomobilya VAZ 2108.

4.
Vse, chto neobkhodimo znat` o konditsionerakh [Elektronnyy resurs]/ www.peugeot.ru/service-home.

5.
Pat. 2336184 Rossiyskaya Federatsiya, MPK B60H1/03. Termoelektricheskiy konditsioner [Tekst] / Garmash YU.V., Ponomareva I.I.; opubl. 20.10.08. BI № 29.

6.
Lobodyuk, V.A. Spravochnik po elementarnoy fizike [Tekst] / V. A. Lobodyuk, K. P. Ryaboshapka, O. I. Shulishova. Kiev: Naukova dumka, 1975. - 448 s.

7.
Garmash, YU. V. Analiz primeneniya impul`snykh preobrazovateley napryazheniya v elektroprivode vspomogatel`nogo oborudovaniya avtomobil`noy tekhniki [Tekst]: monografiya / YU. V. Garmash. Ryazan`: RVAI, 2007. - 99 s.

8.
Garmash, YU. V. Upravlenie elektroprivodom postoyannogo toka [Tekst] /  YU. V. Garmash, V. I. Sar-baev. - Lambert academic publishing. - GmbH Saarbr?cken, Germany. ISBN: 978-3-659-15763-9.  - 2012.

9.
Sarbaev, V. I. Upravlenie elektroprivodom postoyannogo toka avtotransportnykh sredstv [Tekst] / V. I. Sarbaev, YU. V. Garmash, I. I. Ponomareva // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - № 1 (36). - S. 59-64.

Sarbaev Vladimir Ivanovich

Moscow State Industrial University

Dr. tech. , professor, honored worker of Transport, Head of the operation of vehicles

Address: g. Moscow, ul. Avtozavodskaya, 16

Tel.: +7(495)6740785

E-mail: sarbev@mail.msiu.ru

Garmash Yuriy Vladimirovich

Modern Institute

Address: 390048, Ryazan, ul. Novoselov, etc. 35A

Candidate tech., Professor, Head of the Department of Energy

Tel: +7(4912)300630

E-mail: yury.garmasch@yandex.ru

Ponomareva  Irina Ivanovna

Ryazan Military Airborne School (Military Institute)

Address: 390031, Ryazan-31, pl. Margelov, 1

Art. teacher

Tel: +7(4912)377611
	


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
УДК 629.4

Д. Я. АНТИПИН

АНАЛИЗ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ 
ЛИТЫХ БОКОВЫХ РАМ ТЕЛЕЖКИ МОДЕЛИ 18-100 ПРИ 
ПРОДЛЕНИИ ИХ СРОКА СЛУЖБЫ

Проведено математическое моделирование  движения грузового вагона по реальным неровностям рельсового пути в прямых и кривых участках, на стрелочных переводах и при служебном торможении.  Определены динамические нагрузки, действующие на боковую раму тележки в эксплуатации. Разработаны динамические упруго-диссипативные конечноэлементные модели боковой рамы тележки и ее наиболее нагруженной области с типичными дефектами. Выполнена оценка усталостной долговечность боковой рамы тележки грузового вагона на основании данных о динамической нагруженности с использованием детерминированной и вероятностных методик. Выполнена оценка живучести литой боковины тележки с трещиноподобным дефектом и микротрещинами, определена вероятность разрушения рамы в период пяти лет после продления срока службы свыше 30 лет.

Ключевые слова: литая боковая  рама тележки грузового вагона, продление срока службы литых деталей вагонов, конечноэлементные модели фрагментов рамы, напряженное состояние боковой рамы  тележки, усталостная долговечность, моделирование роста трещины, живучесть рамы тележки, грузового вагона.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Программный комплекс моделирования динамики систем тел «Универсальный механизм» версия 3.0. Руководство пользователя.- Брянск, 2006 г.

2. Вершинский, С. В. Динамика вагона [Текст] / С. В. Вершинский, В. Н. Данилов, В. Д. Хусидов; под ред. С. В. Вершинского. - М. : Транспорт, 1991. - 360 с.

3. J.J. Kalker and J. Piotrowski, Some New Results in Rolling Contact, Vehicle System Dynamics, 18 (1989)

4. РД 32.68-96 «Расчетные неровности железнодорожного пути для использования при исследованиях и проектировании пассажирских и грузовых вагонов. М.: ВНИИЖТ, 1997, 20 с.

5. Ромен, Ю. С. Динамические качества грузовых вагонов  на тележках с осевыми нагрузками до 25 тс [Текст] / Ю. С. Ромен,  А. В. Заверталюк, А.В. Ковалев // Вестник ВНИИЖТ. – 2006. - №1. С. 21-26. 

6. Сорокин, Е. С.Об учете упругих несовершенств материалов методами теории наследственной упругости [Текст] / Е. С. Сорокин, Г. Б. Муравский // Строительная механика и расчет сооружений №4 (100). - 1975. -  С. 52-58.

7. Проведение научно-исследовательской работы по повышению надежности крупных стальных отливок грузовых вагонов  [Текст] / Промежуточный отчет по хоздоговорной научно-исследовательской работе между БИТМ и БСЗ (тема 808/533). Часть III. – Брянск: БИТМ, 1976. – 181 с.

8. Бирюков, И. В. Механическая  часть тягового подвижного состава [Текст] / И. В. Бирюков, А. Н. Савоськин, Г. П. Бурчак и др.;  под ред. И.В.Бирюкова. – М.: Транспорт, 1992. - 440 с.

9. Кобищанов, В. В. Методика прогнозирования усталостной долговечности несущих конструкций кузовов вагонов [Текст] / В. В. Кобищанов, Д. Я. Антипин // Научно-технические проблемы прогнозирования надежности и долговечности конструкций и методы их решения: Труды V Международной конференции. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. С. 248-257.

10.  Иванова, В. С. Синергетика: Прочность и разрушение металлических материалов [Текст] / В. С. Иванова. -М.: Наука, 1992. – 160 с.

________________________________________________________________________

D. YA. ANTIPIN
THE ASSAYING OF FATIGUE LONGEVITY AND SURVIVABILITY OF MOLTEN SIDE FRAMES OF THE BOGIE OF THE MODEL 18-100 AT 
EXTENSION OF THEIR LIFE EXPECTANCY

Mathematical simulation of traffic of the goods' car on real irregularities of a rail path in straight lines and curve sections, on slip switches is spent and at a service braking. The dynamic loads acting on a side frame of the bogie in maintenance are defined. The dynamic are developed is elastic-dissipativnye certainly-element sample pieces of a side frame of the bogie and its most loaded area with typical imperfections. The estimation fatigue longevity of a side frame of the bogie of the goods' car ground the data about dynamic congestion with use determined and probability techniques is executed. The estimation of survivability of a molten side member of the bogie with imperfection in the form of a craze is executed, the probability of collapse of the cradle in five years after extension of life expectancy over 30 years is defined.

Keywords: Molten side frame of the bogie of the goods' car, extension of life expectancy of moulded pieces of coaches, certainly-element sample pieces of fragments of the cradle, a tension of a side frame of the bogie, fatigue longevity, simulation of growth of a flaw, survivability of a bogie frame, the goods' car.
BIBLIOGRAPHY
1.
Programmnyy kompleks modelirovaniya dinamiki sistem tel "Universal`nyy mekhanizm" versiya 3.0. Rukovodstvo pol`zovatelya.- Bryansk, 2006 g.

2.
Vershinskiy, S. V. Dinamika vagona [Tekst] / S. V. Vershinskiy, V. N. Danilov, V. D. Husidov; pod red. S. V. Vershinskogo. - M. : Transport, 1991. - 360 s.

3.
J.J. Kalker and J. Piotrowski, Some New Results in Rolling Contact, Vehicle System Dynamics, 18 (1989)

4.
RD 32.68-96 "Raschetnye nerovnosti zheleznodorozhnogo puti dlya ispol`zovaniya pri issledovaniyakh i proektirovanii passazhirskikh i gruzovykh vagonov. M.: VNIIZHT, 1997, 20 s.

5.
Romen, YU. S. Dinamicheskie kachestva gruzovykh vagonov  na telezhkakh s osevymi nagruzkami do 25 ts [Tekst] / YU. S. Romen,  A. V. Zavertalyuk, A.V. Kovalev // Vestnik VNIIZHT. - 2006. - №1. S. 21-26.

6.
Sorokin, E. S.Ob uchete uprugikh nesovershenstv materialov metodami teorii nasledstvennoy upru-gosti [Tekst] / E. S. Sorokin, G. B. Muravskiy // Stroitel`naya mekhanika i raschet sooruzheniy №4 (100). - 1975. -  S. 52-58.

7.
Provedenie nauchno-issledovatel`skoy raboty po povysheniyu nadezhnosti krupnykh stal`nykh otlivok gruzovykh vagonov  [Tekst] / Promezhutochnyy otchet po khozdogovornoy nauchno-issledovatel`skoy rabote mezhdu BITM i BSZ (tema 808/533). Chast` III. - Bryansk: BITM, 1976. - 181 s.

8.
Biryukov, I. V. Mekhanicheskaya  chast` tyagovogo podvizhnogo sostava [Tekst] / I. V. Biryukov, A. N. Savos`kin, G. P. Burchak i dr.;  pod red. I.V.Biryukova. - M.: Transport, 1992. - 440 s.

9.
Kobishchanov, V. V. Metodika prognozirovaniya ustalostnoy dolgovechnosti nesushchikh konstruktsiy ku-zovov vagonov [Tekst] / V. V. Kobishchanov, D. YA. Antipin // Nauchno-tekhnicheskie problemy prognozirovaniya nadezhnosti i dolgovechnosti konstruktsiy i metody ikh resheniya: Trudy V Mezhdunarodnoy konferentsii. SPb.: Izd-vo SPbGPU, 2003. S. 248-257.

10.
 Ivanova, V. S. Sinergetika: Prochnost` i razrushenie metallicheskikh materialov [Tekst] / V. S. Ivanova. -M.: Nauka, 1992. - 160 s.

УДК.621.873
Р. А. КОБЗЕВ
ВЫБОР МЕТОДА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ КОЗЛОВЫХ КРАНОВ ВЫСОКИХ КЛАССОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Рассматривается вопрос выбора метода оптимального проектирования несущих металлических конструкций козловых кранов. Нахождение оптимальных значений параметров металлических конструкций позволит существенно сократить затраты на изготовление и эксплуатацию крана.

Ключевые слова: козловый кран, оптимальное проектирование, несущая металлическая конструкция, методы оптимального проектирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шуп, Т. Решение инженерных задач на ЭВМ [Текст] / Т. Шуп. - М.: Мир, 1978. – 238с. 

2. Батищев, Д. И. Методы оптимального проектирования [Текст] / Д. И. Батищев. - М.: Радио и связь, 1984. – 248 с.

3. Реклейтис, Г. Оптимизация в технике [Текст]: учебник в 2 т. / Г. Реклейтис, А. Рейнвиндран, К. Рэксдел.; пер. с англ. Т. 1. - М.: Мир, 1986. - 256 с., Т. 2. М.: Мир, 1986. – 320 с. 

4. Банди, Б.  Методы оптимизации.  Вводный  курс [Текст] / Б. Банди. М.: Радио и связь, 1988. – 128 с.

5. Мажид, К. И. Оптимальное проектирование конструкций [Текст] / К. И. Мажид. - М.: Высшая школа, 1979. – 237 с.

6. Соболь, И. М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями [Текст] / И. М. Соболь, Р. Б. Статников. - М.: Наука, 1981. – 112 с.

Кобзев Роман Анатольевич

Балаковский институт техники технологии и управления
Адрес: 413800, г. Балаково, ул. Чапаева, 140

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины»
Тел.:+7(8453)44790

E-mail: kafpsm @ bittu.org.ru
___________________________________________________________________________________

R. A. KOBZEV
SELECTION METHOD FOR OPTIMAL DESIGN OF METAL 
STRUCTURES GANTRY CRANE HIGH SCHOOL OF LIABILITY
The question of a choice of a method of optimum design of bearing metalworks of  gantry cranes is considered. Determination of optimum values of parameters of metalworks will allow to reduce a capital and operational expenses essentially.

Keywords: gantry crane, optimum design, bearing metalworks, method of optimum design.

BIBLIOGRAPHY

1.
Shup, T. Reshenie inzhenernykh zadach na EVM [Tekst] / T. Shup. - M.: Mir, 1978. - 238s.

2.
Batishchev, D. I. Metody optimal`nogo proektirovaniya [Tekst] / D. I. Batishchev. - M.: Radio i svyaz`, 1984. - 248 s.

3.
Rekleytis, G. Optimizatsiya v tekhnike [Tekst]: uchebnik v 2 t. / G. Rekleytis, A. Reynvindran, K. Reksdel.; per. s angl. T. 1. - M.: Mir, 1986. - 256 s., T. 2. M.: Mir, 1986. - 320 s.

4.
Bandi, B.  Metody optimizatsii.  Vvodnyy  kurs [Tekst] / B. Bandi. M.: Radio i svyaz`, 1988. - 128 s.

5.
Mazhid, K. I. Optimal`noe proektirovanie konstruktsiy. - M.: Vysshaya shkola, 1979. - 237 s.

6.
Sobol`, I. M. Vybor optimal`nykh parametrov v zadachakh so mnogimi kriteriyami [Tekst] / I. M. Sobol`, R. B. Statnikov. - M.: Nauka, 1981. - 112 s.

Kobzev Roman Anatol’evich

Balakovo Institute of Engineering Technology and Management

Address: 413800, Balakovo, st. Chapaeva, 140

Candidate technical sciences, associate professor, "Lifting-transport, construction and road machines"

Tel.: +7(8453)44790

E-mail: kafpsm@bittu.org.ru
УДК 629.4

О. В. ИЗМЕРОВ, Г. С. МИХАЛЬЧЕНКО

КЛАССИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СИНТЕЗА МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЯГОВЫХ ПРИВОДОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Рассмотрена задача создания классификации технических решений узлов подвижного состава, как инструмента в виде структурированного, легко воспринимаемого представления технических знаний, необходимого для принятия решений и выдвижения новых идей в процессе проектирования. В результате анализа известных классификаций механической части тягового привода подвижного состава железных дорог выявлен ряд случаев, когда используемые в качестве признаков конструктивные решения определяют реализуемые динамические параметры привода неоднозначно. Предложена новая многоуровневая классификация представляющая собой схематизированный алгоритм перехода от базовых динамических свойств привода в составе рельсового экипажа к конкретным конструкциям

Ключевые слова: проблемы создания новой техники, теория знаний, синтез технических решений, тяговый привод подвижного состава железных дорог, классификация.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бирюков, И. В. Тяговые передачи электроподвижного состава железных дорог [Текст] / И. В. Бирюков, А. И. Беляев, Е. К. Рыбников. – М.: Транспорт, 1986. – 256 с.

2. Беляев, А. И. Повышение надежности экипажной части тепловозов [Текст] / А. И. Беляев, Б. Б. Бунин, С. М. Голубятников и др.; под ред. Л. К. Добрынина. М., Транспорт, 1984 - 248 с.

3. Измеров, О. В. Инновационное проектирование машин [Текст] / О. В. Измеров и др.; под редакцией член-корр. академии электротехнических наук Российской федерации, д-ра техн. наук  А.С. Космодамианского. – Орел, ОрелГТУ, 2010. – 413 с.

4. Измеров, О. В. Техническая инновационика. Методы изобретательского творчества [Текст] / О. В. Измеров и др. – Орел: Госуниверситет – УНПК, 2011. - 213 с.

5. Решетов, Л. Н. Самоустанавливающиеся механизмы [Текст] / Л. Н. Решетов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. – 272 с.

6. Koller R. Konstructionsmethode fur den Mashinen-, Gerate- und Apparatebau. Springer -Verlag, 1976 – 184p.

7. Karlheinz Roth. Konstruieren Mit Konstruktionskatalogen. Band 1 : Konstruktionslehre. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000 - 449 p.

8. Chakrabarti Amaresh. Engineering Design Synthesis. Understanding, approaches and tools. Springer-Verlag London Ltd, 2002 - 339 p. 

Измеров Олег Васильевич

Администрация Брянской области
Главный консультант отдела информационных систем
Тел.: +7(495)9141321

E-mail: uopi@msk.rsnet.ru

Михальченко Георгий Сергеевич

Брянский государственный технический университет
Адрес: 241035, г.Брянск, бул.50-летия Октября, 7
Д-р техн. наук, профессор кафедры «Подвижной состав железных дорог»
______________________________________________________________________________
O. V. IZMEROV, G. S. MIKHALCHENKO

CLASSIFICATION AS THE SYNTHESIS SOLUTION FOR RAILROAD TRACTION DRIVE TRANSMISSIONS
 The  problem with creation of the classification of railroad rolling stock technical solutions  as a structured, access-friendly presentation of design knowledge is considered. The analysis of classifications of railroad traction drive transmissions has shown couple of situations, when constructive decisions of traction drive, used as classification signs, define dynamic parameters of a drive ambiguously. The new multilevel classification which realizes the schematized algorithm of transition from base dynamic properties of railroad traction drive to different technical solutions is offered.

Keywords: innovation problems, theory of knowledge, engineering design synthesis, railroad traction drive, classification.
BIBLIOGRAPHY
  1. Biryukov, I. V. Tyagovye peredachi elektropodvizhnogo sostava zheleznykh dorog [Tekst] / I. V. Biryukov, A. I. Belyaev, E. K. Rybnikov. - M.: Transport, 1986. - 256 s.

2. Belyaev, A. I. Povyshenie nadezhnosti ekipazhnoy chasti teplovozov [Tekst] / A. I. Belyaev, B. B. Bunin, S. M. Golubyatnikov i dr.; pod red. L. K. Dobrynina. M., Transport, 1984 - 248 s.

3. Izmerov, O. V. Innovatsionnoe proektirovanie mashin [Tekst] / O. V. Izmerov i dr.; pod redaktsiey chlen-korr. akademii elektrotekhnicheskikh nauk Rossiyskoy federatsii, d-ra tekhn. nauk  A.S. Kosmodamianskogo. - Orel, OrelGTU, 2010. - 413 s.

4. Izmerov, O. V. Tekhnicheskaya innovatsionika. Metody izobretatel`skogo tvorchestva [Tekst] / O. V. Iz-merov i dr. - Orel: Gosuniversitet - UNPK, 2011. - 213 s.

5. Reshetov, L. N. Samoustanavlivayushchiesya mekhanizmy [Tekst] / L. N. Reshetov. - 2-e izd., pererab. i dop. - M.: Mashinostroenie, 1985. - 272 s.

6. Koller R. Konstructionsmethode fur den Mashinen-, Gerate- und Apparatebau. Springer -Verlag, 1976 - 184p.

7. Karlheinz Roth. Konstruieren Mit Konstruktionskatalogen. Band 1 : Konstruktionslehre. Springer-Verlag Ber-lin Heidelberg, 2000 - 449 p.

8. Chakrabarti Amaresh. Engineering Design Synthesis. Understanding, approaches and tools. Springer-Verlag London Ltd, 2002 - 339 p.

Izmerov Oleg Vasil’evich
Administration of the Bryansk region

Chief Consultant, Department of Information Systems

Tel.: +7(495)9141321

E-mail: uopi@msk.rsnet.ru
Mikhalchenko Georgy Sergeevich
Bryansk State Technical University

Address: 241035, Bryansk, bul.50 years of October 7

Dr. tech. Sciences, Professor of "Railway rolling"
УДК 629.114

С. В. ГЛУЩЕНКО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК В ХОДОВОЙ ЧАСТИ БОЕВОЙ
ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ
В статье приводиться математическая модель действия нагрузок на гусеничную цепь под опорными катками боевой гусеничной машины. Это необходимо для теоретического исследования влияния давления опорной части машины при движении на подъеме, спуске и косогоре на процесс взаимодействия гусеничной цепи с различным типом грунта.

Ключевые слова: боевая гусеничная машина, нагрузки на гусеничную цепь, различные типы грунта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция сохранения и развития парка ВАТ, совершенствование системы АТО ВС РФ на период 2006-2015 г.г. [Текст] : офиц. текст. – М. : Изд-во ГАБТУ МО РФ, 2005. – 275 с. – Библиогр.: с. 2–3. 

2. Рукшин, А. С. Вооруженный конфликт на Северном Кавказе. Уроки и выводы [Tекст] : военно-теоретический труд / А. С. Рукшин, А. С. Скворцов, В. И. Молтенской; под. общ. ред. А. В. Квашнина. – М. : Изд-во ГШ ВС РФ, 2003. – 384 с. 
3. Глущенко, С. В. Применяемость военной автомобильной техники под монтаж ракетно-артиллерийского вооружения [Текст] / С. В. Глущенко, А. В. Лапин, А. В. Писарчук  // НТС кафедры АТ РВАИ. Выпуск № 3. – М.: Спутник +, 2007. – С. 73–76. – Библиогр.: с. 76. – 60 экз. – ISBN 978-5-364-00639-4 (в пер.). 

4. Родин, А. А. Оценка и повышение проходимости боевых гусеничных машин по слабым грунтам [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 20.02.14 / Родин Александр Аркадьевич. – Кубинка, 1993. – 118 с. – Библиогр.: с. 111–114.

5. Родин, А. А. Повышение проходимости БГМ за счет конструктивных мероприятий [Tекст] / А. А. Родин, Г. В. Филиппов; Войсковая часть № 68054. – М., 1989. – 22 с. – Библиогр.: с. 20. –  Деп. в ЦСИФ Минобороны РФ 12.05.89, № 4183.

6. Праведников, Д. В. Оценка проходимости боевых гусеничных машин при движении по грунтам с низким коэффициентом сцепления [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 20.02.14 / Праведников Дмитрий Владимирович. – Кубинка, 2005. – 163 с. – Библиогр.: с. 154–162.

Глущенко Сергей Владимирович

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова

Канд. техн. наук, подполковник, старший преподаватель кафедры «Эксплуатация вооружения и военной техники» 

Адрес: 390031, г. Рязань, площадь Маргелова, д. 1 
Тел.: +7(903)6415915
Е-mail: glushenko.78@bk.ru

___________________________________________________________________
S. V. GLUSHCHENKO 
DEFINITION OF THE LOADS IN THE MILITARY TRACKED

VEHICLE CHASSIS

In the article include mathematic model of loads on the caterpillar chain under control by military tracked vehicle. This is necessary for the theoretical research of influence of pressure bearing parts of cars when driving on the rise and slope on the interaction of track circuit with various type of soil.

Key words: military tracked vehicle, the load on the track circuit, the different types of soil.
BIBLIOGRAPHY
1. Kontseptsiya sokhraneniya i razvitiya parka VAT, sovershenstvovanie sistemy ATO VS RF na period 2006-2015 g.g. [Tekst] : ofits. tekst. - M. : Izd-vo GABTU MO RF, 2005. - 275 s. - Bibliogr.: s. 2-3.

2. Rukshin, A. S. Vooruzhennyy konflikt na Severnom Kavkaze. Uroki i vyvody [Tekst] : voenno-teoreticheskiy trud / A. S. Rukshin, A. S. Skvortsov, V. I. Moltenskoy ; pod. obshch. red. A. V. Kvashnina. - M. : Izd-vo GSH VS RF, 2003. - 384 s.

3. Glushchenko, S. V. Primenyaemost` voennoy avtomobil`noy tekhniki pod montazh raketno-artilleriyskogo vooruzheniya [Tekst] / S. V. Glushchenko, A. V. Lapin, A. V. Pisarchuk  // NTS kafedry AT RVAI. Vypusk № 3. - M.: Sputnik +, 2007. - S. 73-76. - Bibliogr.: s. 76. - 60 ekz. - ISBN 978-5-364-00639-4 (v per.).

4. Rodin, A. A. Otsenka i povyshenie prokhodimosti boevykh gusenichnykh mashin po slabym gruntam [Tekst] : dis. … kand. tekhn. nauk : 20.02.14 / Rodin Aleksandr Arkad`evich. - Kubinka, 1993. - 118 s. - Bib-liogr.: s. 111-114.

5. Rodin, A. A. Povyshenie prokhodimosti BGM za schet konstruktivnykh meropriyatiy [Tekst] / A. A. Rodin, G. V. Filippov; Voyskovaya chast` № 68054. - M., 1989. - 22 s. - Bibliogr.: s. 20. -  Dep. v TSSIF Mino-borony RF 12.05.89, № 4183.

6. Pravednikov, D. V. Otsenka prokhodimosti boevykh gusenichnykh mashin pri dvizhenii po gruntam s nizkim koeffitsientom stsepleniya [Tekst] : dis. … kand. tekhn. nauk : 20.02.14 / Pravednikov Dmitriy Vladi-mirovich. - Kubinka, 2005. - 163 s. - Bibliogr.: s. 154-162.

Glushchenko Sergey Vladimirovich

Ryazan higher airborne troop command school named after general of the army V.F. Margelov 

Senior lecturer in Exploitation of armament and military equipment, candidate of technical sciences, lieutenant colonel 

Address: 390031, Ryazan, area Margelov, h. 1
Теl.: +7(903)6415915

Е-mail: glushenko.78@bk.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

УДК 656.135.073

А. Н. НОВИКОВ, А. Л. СЕВОСТЬЯНОВ, А. А. КАТУНИН, А. В. КУЛЕВ

АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ЗАГРУЗКИ МАРШРУТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
СЕТИ ГОРОДА ОРЛА

Материал статьи посвящен анализу степени загрузки маршрутной транспортной сети города Орла, путем условной разбивки на укрупненные микрорайоны по принципу трудовых, учебных, социальных, культурных, бытовых и досуговых перемещений горожан и гостей города.

Ключевые слова: маршрутная транспортная сеть, маршрут, остановочный пункт, транспортная подвижность, маршрутное транспортное средство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Обследование пассажиропотока на автотранспорте общего пользования в городе Орле, оценка перспектив развития маршрутной сети на 2011 г. и плановый до 2015 гг., анализ эффективности работы и взаимодействия различных видов транспорта общего пользования: Отчет о НИР (заключительный); «ФГБОУ ВПО Госуниверситет – УНПК»; Руководитель А.Н. Новиков; А.Л. Севостьянов, А.П. Трясцин, А.А. Катунин, А.С. Бодров и др. - ГР № 01201257245; Инв. № 7996.- Орел, 2011.- 62 с.

2. Определение степени использования общественного транспорта различными категориями граждан в городе Орле (транспортной подвижности граждан) [Текст]: Статистический сборник. «Транспорт в Орловской области (2000, 2005 – 2010 гг.)» № 2104. 2011 г.; Т.П. А.Н. Новиков, А.Л.Севостьянов, А.А. Катунин, М.В. Кулев и др. – Орел, 2011. 92 с.

Новиков Александр Николаевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
Д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Сервис и ремонт машин»
Адрес: г. Орел, ул. Московская, 77

Тел.: +7(8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

Севостьянов Александр Леонидович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»


Канд. техн. наук, доцент, директор института транспорта 

Адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Тел.: +7(4862)734360

E-mail: srmostu@mail.ru

Катунин Андрей Александрович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Сервис и ремонт машин»

Адрес: 302030,  г. Орел, ул. Московская, 77

Тел.: +7(8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

Кулев Андрей Владимирович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Ассистент кафедры «Сервис и ремонт машин»

Адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Тел.: +7(8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

________________________________________________________________________
A. N. NOVIKOV, A. L. SEVOSTIANOV, A. A. KATUNIN, A. V. KULEV

ANALYSIS OF POWER BOOT ROUTE TRANSPORT NETWORK OF OREL

The material is devoted to the analysis of the load of the route of the transport network in the city of Orel, by conventional scheduling for consolidated districts on the basis of employment, educational, social, cultural, residential and leisure movement of citizens and visitors alike.
Keywords: transportation network routing, route, stops, transport mobility, shuttle vehicle.

BIBLIOGRAHPY
 1.
Obsledovanie passazhiropotoka na avtotransporte obshchego pol`zovaniya v gorode Orle, otsenka perspektiv razvitiya marshrutnoy seti na 2011 g. i planovyy do 2015 gg., analiz effektivnosti raboty i vzaimodeystviya razlichnykh vidov transporta obshchego pol`zovaniya: Otchet o NIR (zaklyuchitel`nyy); "FGBOU VPO Gosuniversitet - UNPK"; Rukovoditel` A.N. Novikov; A.L. Sevost`yanov, A.P. Tryastsin, A.A. Katunin, A.S. Bodrov i dr. - GR № 01201257245; Inv. № 7996.- Orel, 2011.- 62 s.

2.
Opredelenie stepeni ispol`zovaniya obshchestvennogo transporta razlichnymi kategoriyami grazhdan v gorode Orle (transportnoy podvizhnosti grazhdan) [Tekst]: Statisticheskiy sbornik. "Transport v Orlovskoy oblasti (2000, 2005 - 2010 gg.)" № 2104. 2011 g.; T.P. A.N. Novikov, A.L.Sevost`yanov, A.A. Katunin, M.V. Kulev i dr. - Orel, 2011. 92 s.

Novikov Alexander Nikolaevich
FGBOU VPO «State University-UNPK»

Dr. tech., Professor, Head of the Department of «Service and repair of machinery»

Address: g. Orel, Moscows Street., 77

Tel.: +7(8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

Sevost'yanov Alexander Leonidovich

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Cand. tech. sciences, associate professor, Director of the Institute of Transport

Address: 302030, g. Orel, ul. Moscow, 77

Тel.: +7(4862)734360

E-mail: srmostu@mail.ru

Katunin Andrei Alexandrovich

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Cand. tech. sciences, associate professor of «Service and repair of machinery»

Address: 302030, g. Orel, Moscows Street., 77

Tel.: +7(8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

Kulev Andrei Vladimirovich

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Assistant of «Service and repair of machinery»

Address: 302030, g. Orel, Moscows Street., 77

Tel.: +7(8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru
УДК 656.056
О. В. СОРОКИНА, Ю. В. СОРОКИНА

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СВЕТОФОРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ НА РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ)

В статье предлагается оптимизировать работу регулируемых перекрёстков в реальном времени с целью повышения системной безопасности на автомобильном транспорте. 

Ключевые слова: управления транспортными потоками, адаптивное управление, программное  управление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кременец, Ю. А. Технические средства организации дорожного движения [Текст]: учеб. для вузов / Ю. А. Кременец, М. П. Печерский, М. Б. Афанасьев. – М.: ИЦК «Академкнига», 2005. – 279 с.
Сорокина Ольга Васильевна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28

Аспирант кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Тел.: +7(937)4138258

E-mail: olya.sorokin@yandex.ru
Сорокина Юлия Васильевна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28

Аспирант кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта»

Тел.: +7(937)4138236

E-mail: olya.sorokin@yandex.ru
________________________________________________________________________________
O. V. SOROKINA, YU. V. SOROKINA

OPTIMIZATION OF OPERATION MODES OF SIGNALS OF THE TRAFFIC LIGHT CONTROLLED INTERSECTIONS IN REAL TIME

(ON THE EXAMPLE OF THE CITY PENZA)

In the article it is proposed to optimize the work of the controlled intersections in real-time to enhance the system of security in road transport.
Keywords: control over transport streams, adaptive control, computer  control.

BIBLIOGRAHPY

1. Kremenets, YU. A. Tekhnicheskie sredstva organizatsii dorozhnogo dvizheniya [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / YU. A. Kremenets, M. P. Pecherskiy, M. B. Afanas`ev. - M.: ITSK "Akademkniga", 2005. - 279 s.

Sorokina Olga Vasilevna

FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Penza, ul. Titov, 28

Postgraduate of "Operation of Motor Vehicle"

Tel.: +7(937)4138258

E-mail: olya.sorokin @ yandex.ru

Sorokina Yulia Vasilevna

FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Penza, ul. Titov, 28

Post-graduate department of "Operation Road Transport»

Tel.: +7(937)4138236

E-mail: olya.sorokin @ yandex.ru

УДК 656.135.073

А. Н. НОВИКОВ, А. Л. СЕВОСТЬЯНОВ, А. А. КАТУНИН, А. В. КУЛЕВ

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МАРШРУТА ТРОЛЛЕЙБУСА

В статье рассматривается построение модели троллейбусного маршрута города Орла с помощью программного обеспечения VISUM, на основе реальных данных, полученных при обследовании пассажиропотоков.

Ключевые слова: моделирование, VISUM, маршрут, район, узел.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Обследование пассажиропотока на автотранспорте общего пользования в городе Орле, оценка перспектив развития маршрутной сети на 2011 г. и плановый до 2015 гг., анализ эффективности работы и взаимодействия различных видов транспорта общего пользования: Отчет о НИР (заключительный); «ФГБОУ ВПО Госуниверситет – УНПК»; Руководитель А.Н. Новиков; А.Л. Севостьянов, А.П. Трясцин, А.А. Катунин, А.С. Бодров и др. - ГР № 01201257245; Инв. № 7996.- Орел, 2011.- 62 с.

2. VISUM 11.0 Основы [Текст]: Руководство пользователя. – СПб.: Издательство политехнического университета, 2010. – 858 с.

Новиков Александр Николаевич

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
Д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Сервис и ремонт машин»
Адрес: г. Орел, ул. Московская, 77

Тел.: +7(8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

Севостьянов Александр Леонидович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»


Канд. техн. наук, доцент, директор института транспорта 

Адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Тел.: +7(4862)734360

E-mail: srmostu@mail.ru

Катунин Андрей Александрович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Сервис и ремонт машин»
Адрес: г. Орел, ул. Московская, 77

Тел.: +7(8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

Кулев Андрей Владимирович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Ассистент кафедры «Сервис и ремонт машин»
Адрес: г. Орел, ул. Московская, 77

Тел.: +7(8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

___________________________________________________________________________________

A. N. NOVIKOV, A. L. SEVOSTIANOV, A. A. KATUNIN, A. V. KULEV

BUILDING A MODEL OF THE FUNCTIONING OF THE 
TROLLEYBUS ROUTE
The article is devoted to constructing the model trolleybus route of the city of Orel with the help of software VISUM, on the basis of real data obtained during survey of passenger flows.

Key words: modeling, VISUM, the route, the area of the node.

BIBLIOGRAPHY

1. Obsledovanie passazhiropotoka na avtotransporte obshchego pol`zovaniya v gorode Orle, otsenka per-spektiv razvitiya marshrutnoy seti na 2011 g. i planovyy do 2015 gg., analiz effektivnosti raboty i vzaimo-deystviya razlichnykh vidov transporta obshchego pol`zovaniya: Otchet o NIR (zaklyuchitel`nyy); "FGBOU VPO Gosuniversitet - UNPK"; Rukovoditel` A.N. Novikov; A.L. Sevost`yanov, A.P. Tryastsin, A.A. Katunin, A.S. Bodrov i dr. - GR № 01201257245; Inv. № 7996.- Orel, 2011.- 62 s.

2. VISUM 11.0 Osnovy [Tekst]: Rukovodstvo pol`zovatelya. - SPb.: Izdatel`stvo politekhnicheskogo universiteta, 2010. - 858 s.

Novikov Alexander Nikolaevich
FGBOU VPO «State University-UNPK»

Dr. tech. , Professor, Head of the Department of service and repair of machinery

Address: g. Orel, Moscows Street., 77

Tel.: +7 (8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

Sevost'yanov Alexander Leonidovich

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Cand. tech. sciences, associate professor, Director of the Institute of Transport

Address: 302030, g. Orel, ul. Moscow, 77

Тel.: +7(4862)734360

E-mail: srmostu@mail.ru

Katunin Andrei Alexandrovich

FGBOU VPO «State University-UNPK

Cand. tech. sciences, associate professor of service and repair of machinery

Address: g. Orel, Moscows Street., 77

Tel.: +7 (8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

Kulev Andrei Vladimirovich

FGBOU VPO «State University-UNPK»

Assistant of service and repair of machinery

Address: g. Orel, Moscows Street., 77

Tel.: +7 (8462)734350

E-mail: srmostu@mail.ru
	


УДК 338.467.4:629 + 656.13

К. А. БОГАЧ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГАРАЖНЫХ АВТОСЕРВИСОВ
Статья посвящена теоретическому обоснованию строительства гаражных автосервисов. Теоретическое обоснование - это метод определения потребности строительства гаражных автосервисов в конкретном населенном пункте.
В качестве примера представлено экспериментальное определение строительства гаражных автосервисов в заводском районе города Орла.

Ключевые слова: гаражный автосервис, пропускная способность автосервисов, автомобилизация района, автоплотность жителей, загруженность (недогруженность) района автосервисами, автосервисность

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Данные аналитического агентства «Автостат» Российской Федерации за 2012 год [электронный документ] http://quto.ru/journal/curious/22853/.

2.  Статистические данные по количеству жителей за 2012 год в заводском районе города Орла: [электронный документ] http://7x7-journal.ru/item/19995.

Богач Константин Александрович

ООО «Энерготех»
Адрес: 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д.1, стр.7

Соискатель ученой степень канд. техн. наук, руководитель отдела технической документации

Тел.: +7(920)0869158

E-mail: kbogach@mail.ru
_____________________________________________________________________________
K. A. BOGACH 

THEORETICAL FOUNDATION OF THE BUILDING OF THE 
GARAGE CAR-CARE CENTRES
The article is devoted to theoretical foundation of the building of the garage car-care centres. Theoretical foundation - a method of determining the needs of the construction of the garage car-care centres in settlement.

The example of definition of requirement of building of garage car-care centres in a factory city district of the Orel is presented.
Keywords: throughput of car-care centres, area automobilization, autodensity of inhabitants, congestion (or not congestion) car-care centres in settlement, car – care centrism.
BIBLIOGRAPHY

1.
 Dannye analiticheskogo agentstva "Avtostat" Rossiyskoy Federatsii za 2012 god [elektronnyy do-kument] http://quto.ru/journal/curious/22853/.

2.
 Statisticheskie dannye po kolichestvu zhiteley za 2012 god v zavodskom rayone goroda Orla: [elek-tronnyy dokument] http://7x7-journal.ru/item/19995.

Bogach Konstantin Aleksandrovich

Energoteh, LTD

Adress: 109456, Moscow, Bilding 7, 1, 1st Veshnyakovsky travel

Head of Technical Documentation, candidates for a degree of Candidate of Technical Sciences

Тел.: +7(920)0869158

E-mail: kbogach@mail.ru 
УДК 656.13

А. В. ЛИПЕНКОВ

О РЕЗУЛЬТАХ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В статье приводятся результаты комплексного исследования остановочных пунктов городского пассажирского транспорта в г. Нижнем Новгороде. Дана оценка состоянию остановочных пунктов. Выявлены новые факторы, влияющие на пропускную способность остановочных пунктов, а также нарушения в работе городского пассажирского транспорта в зоне остановочных пунктов. Предложены мероприятия, способные снизить нагрузку на транспортную сеть и повысить безопасность дорожного движения.

Ключевые слова: остановочный пункт, пассажирские перевозки, городской пассажирский транспорт, обслуживание пассажиров, безопасность дорожного движения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года. Минтранс РФ, 2008.

2. СНиП II-60-75. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов. Нормы проектирования/Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. 67 с.

3. СНиП 2.07.01– 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. / Госстрой СССР. - М.: ЦНТИ Госстроя СССР, 1990.-114 с.

4. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги/Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 56 с.

5. Зедгенизов, А. В. Повышение эффективности дорожного движения на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта [Текст]: дис.... канд. техн. наук/А.В. Зедгенизов. - Иркутск, 2008.

6. Липенков, А. В. О подходах к моделированию времени простоя автобусов на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта [Текст] / А. В. Липенков, О. А. Маслова, М. Е. Елисеев // Мир транспорта и технологических машин. – 2012. - №3. - с. 84-93

7. Ефремов, И. С. Теория городских пассажирских перевозок [Текст]: учеб. пособие для вузов / И. С. Ефремов, В.М. Кобозев, В.А. Юдин. - М.: Высш. Школа, 1980.-535 с.

8. Аземша, С. А. Социально-экономическая оценка временных потерь пассажиров маршрутных транспортных средств в городском регулярном сообщении [Текст] / С. А. Аземша, С. В. Скирковский, В. Н. Стукачев // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов». – Минск: БНТУ, 2010. – С.64-69.

9. Елисеев, М. Е. О проведении обследований городских автобусных маршрутов с целью их последующего моделирования [Текст] / М. Е. Елисеев, А. В. Липенков, О. А. Маслова // «Автотранспортное предприятие». -2012. - №1. - с. 42-44.

10.  Исхаков, М. М. Человеческий фактор» в организации работы маршрутных транспортных средств на остановочных пунктах [Текст] / М. М. Исхаков, В. И. Рассоха //  Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. - № 1(80). - с. 144-149.

11. Исхаков, М. М. Комплексное исследование остановочных пунктов городского пассажирского транспорта г. Оренбурга [Текст] /М. М. Исхаков, В. И. Рассоха // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2007. - № 9. - с. 207-214.

12. Исхаков, М. М. Выбор участка на остановочном пункте для обслуживания пассажиров маршрутных транспортных средств [Текст] / М. М. Исхаков // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. - №10. – с.59-63.

13. Саруханян, М. В. Анализ состояния остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта города Волгограда [Текст] / М. В. Саруханян // Вестник ВолгГАСУ. Серия: «Строительство и архитектура». -2008. - т.28. -№ 9. -с. 71-75.

Липенков Александр Владимирович

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24

Старший преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт»

Тел.: +7(831)2210026

E-mail: alexl@nntu.nnov.ru , _alexl_@mail.ru
__________________________________________________________________________

А. V. LIPENKOV
THE RESULTS OF COMPLEX RESEARCH OF BUS STOPS OF URBAN TRANSPORT IN NIZHNY NOVGOROD

The paper presents the results of a comprehensive study of bus stops of urban passenger transport in Nizhny Novgorod. The estimation of stops state is given. New factors affecting the capacity of stopping points and irregularities in the urban public transport of the stops area are identified. Some new approaches are presented that can reduce the overloading on the transport network and improve traffic safety.
Keywords: bus stop, passenger transport, urban passenger transport, passenger services, road safety.
BIBLIOGRAHPY

1.
Transportnaya strategiya RF na period do 2030 goda. Mintrans RF, 2008.

2.
SNiP II-60-75. Planirovka i zastroyka gorodov, poselkov i sel`skikh naselennykh punktov. Normy proektirovaniya/Gosstroy SSSR. M.: TSITP Gosstroya SSSR, 1985. 67 s.

3.
SNiP 2.07.01- 89*. Gradostroitel`stvo. Planirovka i zastroyka gorodskikh i sel`skikh poseleniy. / Gosstroy SSSR. - M.: TSNTI Gosstroya SSSR, 1990.-114 s.

4.
SNiP 2.05.02-85 Avtomobil`nye dorogi/Gosstroy SSSR. M.: TSITP Gosstroya SSSR, 1986. 56 s.

5.
Zedgenizov, A. V. Povyshenie effektivnosti dorozhnogo dvizheniya na ostanovochnykh punktakh gorodsko-go passazhirskogo transporta [Tekst]: dis.... kand. tekhn. nauk/A.V. Zedgenizov. - Irkutsk, 2008.

6.
Lipenkov, A. V. O podkhodakh k modelirovaniyu vremeni prostoya avtobusov na ostanovochnykh punktakh gorodskogo passazhirskogo transporta [Tekst] / A. V. Lipenkov, O. A. Maslova, M. E. Eliseev // Mir trans-porta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - №3. - s. 84-93

7.
Efremov, I. S. Teoriya gorodskikh passazhirskikh perevozok [Tekst]: ucheb. posobie dlya vuzov / I. S. Ef-remov, V.M. Kobozev, V.A. YUdin. - M.: Vyssh. SHkola, 1980.-535 s.

8.
Azemsha, S. A. Sotsial`no-ekonomicheskaya otsenka vremennykh poter` passazhirov marshrutnykh trans-portnykh sredstv v gorodskom regulyarnom soobshchenii [Tekst] / S. A. Azemsha, S. V. Skirkovskiy, V. N. Stukachev // Materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. "Sovershenstvovanie organizatsii dorozhnogo dvizheniya i perevozok passazhirov i gruzov". - Minsk: BNTU, 2010. - S.64-69.

9.
Eliseev, M. E. O provedenii obsledovaniy gorodskikh avtobusnykh marshrutov s tsel`yu ikh posleduyushche-go modelirovaniya [Tekst] / M. E. Eliseev, A. V. Lipenkov, O. A. Maslova // "Avtotransportnoe predpriyatie". -2012. - №1. - s. 42-44.

10.
 Iskhakov, M. M. Chelovecheskiy faktor" v organizatsii raboty marshrutnykh transportnykh sredstv na ostanovochnykh punktakh [Tekst] / M. M. Iskhakov, V. I. Rassokha //  Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2008. - № 1(80). - s. 144-149.

11.
Iskhakov, M. M. Kompleksnoe issledovanie ostanovochnykh punktov gorodskogo passazhirskogo transporta g. Orenburga [Tekst] /M. M. Iskhakov, V. I. Rassokha // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2007. - № 9. - s. 207-214.

12.
Iskhakov, M. M. Vybor uchastka na ostanovochnom punkte dlya obsluzhivaniya passazhirov marshrutnykh transportnykh sredstv [Tekst] / M. M. Iskhakov // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2011. - №10. - s.59-63.

13.
Sarukhanyan, M. V. Analiz sostoyaniya ostanovochnykh punktov obshchestvennogo passazhirskogo transporta goroda Volgograda [Tekst] / M. V. Sarukhanyan // Vestnik VolgGASU. Seriya: "Stroitel`stvo i arkhitektura". -2008. - t.28. -№ 9. -s. 71-75.
Lipenkov Alexander Vladimirovich

Nizhny Novgorod State Technical University. RE Alekseeva

Address: Nizhny Novgorod, ul. Minin, 24

Senior lecturer in "Road Transport"

Tel.: +7(831)2210026

E-mail: alexl@nntu.nnov.ru; _alexl_@mail.ru  
УДК 656.14

Э. Р. ДОМКЕ, С. А. ЖЕСТКОВА, В. Ю. АКИМОВА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье рассказывается о преимуществах и принципах работы  навигационной системы, используемой при решении задач возникших, при экспертизе дорожно-транспортных происшествий.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, навигационные системы, транспорт, расследование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Илларионов, В. А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий [Текст]: учеб. для вузов / В. А. Илларионов. - М.: Транспотр. - 1989. - 255 с.

2. Домке, Э. Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий [Текст] / Э. Р. Домке. - М.: Академия. - 2009. - 288с.

3. Рыжиков, С. Л.  Правовые и технико-криминалистические аспекты использования средств объективного контроля за движением автомобиля в процессе совершения дорожно-транспортных происшествий [Текст]: дис. … канд. техн. наук / Рыжиков С.Л. – Ростов - На-Дону, 2004.

Домке Эдуард Райнгольдович

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28

Канд. техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Организация и безопасность движения»
Тел.: +7(927)3764946

E-mail: obd@pguas.ru
Жесткова Светлана Анатольевна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28

Аспирант
Тел.: +7(937)4062010
E-mail: s.zhestkova@yandex.ru
Акимова Валентина Юрьевна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28

Доцент кафедры «Организация и безопасность движения»
Тел.: +7(937)4062010
E-mail: obd@pguas.ru
________________________________________________________________________________

E. R. DOMKE, S. A. ZHESTKOVA, V. Y. AKIMOVA

EFFICIENCY INVESTIGATION ROAD EVENT BASED 
APPLICATIONS NAVIGATION TECHNOLOGY

The article describes the advantages and principles of operation of the navigation system used in solving problems encountered, in the examination of road accidents.

Keywords: accident, navigation systems, transport, investigation.
BIBLIOGRAHPY
1.
Illarionov, V. A. Ekspertiza dorozhno-transportnykh proisshestviy [Tekst]: ucheb. dlya vuzov / V. A. Illarionov. - M.: Transpotr. - 1989. - 255 s.

2.
Domke, E. R. Rassledovanie i ekspertiza dorozhno-transportnykh proisshestviy [Tekst] / E. R. Dom-ke. - M.: Akademiya. - 2009. - 288s.

3.
Ryzhikov, S. L.  Pravovye i tekhniko-kriminalisticheskie aspekty ispol`zovaniya sredstv ob"ek-tivnogo kontrolya za dvizheniem avtomobilya v protsesse soversheniya dorozhno-transportnykh proisshestviy [Tekst]: dis. … kand. tekhn. nauk / Ryzhikov S.L. - Rostov - Na-Donu, 2004.

Domke Edward Rajngoldovich

FGBOU VPO «Penza state university of architecture and building»

Address: 440028, Penza, ul. Titov, 28
Cand.Tech.Sci., the professor, зав.кафедрой the traffic safety organizations

Tel.: +7(927)3764946
E-mail: obd@pguas.ru
Zhestkova Svetlana Anatolevna

FGBOU VPO «Penza state university of architecture and building»

Address: 440028, Penza, ul. Titov, 28 

Post-graduate student
Tel.: +7(937)4062010

E-mail: grey-woolf@yandex.ru
Akimova Valentina Yurevna

FGBOU VPO «Penza state university of architecture and building»

Address: 440028, Penza, ul. Titov, 28 

Associate professor sub-department of the traffic organization and safety
Tel.: +7(937)4062010

E-mail: obd@pguas.ru
ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
УДК 802.0

Т. А. КОЗИНА, А. А. БЕРДНИКОВ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
В статье рассматривается понятие интернет-ресурсов как аутентичное средство обучения общению и формирования способности к межкультурному взаимодействию на иностранном языке в вузе. Предлагается методика использования интернет-ресурсов при обучении чтению, говорению и письму на иностранном языке (английском). 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, межкультурная коммуникация, методика обучения иностранному языку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дебердеева, Т. Х. Новые ценности образования в условиях информационного общества [Текст] / Т. Х. Дебердеева // Инновации в образовании. – 2005. - №3. – С. 79.

2.  Цапурова, И. А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам [Текст] / И. А. Цапурова. -  М.: Высшая школа, 2009. – 200 с.

Козина Татьяна Анатольевна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: 440028,  г. Пенза, ул.Титова, 28
Канд. фил. наук, доцент кафедры «Иностранные языки»

Тел.: +7(8412)644289

E-mail: tatianak58@mail.ru

Бердников Алан Александрович

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Адрес: 440028,  г. Пенза, ул.Титова, 28
Студент гр.ЭТМК-11
Тел.: +7(8412)644289

E-mail: tatianak58@mail.ru

________________________________________________________________________________
T. A. KOZINA, A. A. BERDNIK

INTERNET RESOURCES, AS A FORM

COMMUNICATIVE COMPETENCE IN PREPARATION

SPECIALISTS MOTOR COMPLEX
The article deals with the concept of internet resources as an authentic means in teaching foreign language at high school to create the ability of intercultural communication. The technique of using internet resources in the process of reading, speaking and writing in English has been offered.

 Keywords: internet resources, intercultural communication, technique of teaching foreign language.

BIBLIOGRAPHY

1.
Deberdeeva, T. H. Novye tsennosti obrazovaniya v usloviyakh informatsionnogo obshchestva [Tekst] / T. H. Deberdeeva // Innovatsii v obrazovanii. - 2005. - №3. - S. 79.

2.
 Tsapurova, I. A. Komp`yuternye tekhnologii v obuchenii inostrannym yazykam [Tekst] / I. A. Tsapu-rova. -  M.: Vysshaya shkola, 2009. - 200 s.

Kozina Tatiana Anatol’evna

FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Penza, ul.Titova, 28

Kand. fil. sciences, assistant professor of "Foreign Languages​​"

Tel.: +7(8412)644289

E-mail: tatianak58@mail.ru

Berdnikov Alan Aleksandrovich
FGBOU VPO "Penza State University of Architecture and Construction"

Address: 440028, Penza, ul.Titova, 28

Student of gr. ETMK-11
Tel.: +7(8412)644289

E-mail: tatianak58@mail.ru

УДК 656.022

А. П. ТРЯСЦИН

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ЗАНЯТЫХ ПЕРЕВОЗКОЙ 
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ГЛОНАСС/GPS

Определены некоторые теоретические аспекты создания обучающих систем для подготовки водителей занятых перевозкой опасных грузов с использованием информационных систем на основе ГЛОНАСС/GPS. Рассмотрен процесс накопления информации и использования возможности адаптации вероятностных характеристик обучаемого и выбор на их основе направлений в наибольшей степени способствующие снижению вероятности происшествий и инцидентов при перевозке опасных грузов. 

Ключевые слова: обучающая система, опасный груз, информационная система, ГЛОНАСС/GPS
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / С. В. Белов, А. В. Ильицкая, А.Ф. Кобяков и др.- М.: Высшая школа, 1999. – 448с.

2. Иванов, В. Н. Перевозка  опасных грузов автомобильным транспортом [Текст] / В. Н. Иванов, С. Е. Киселев, Н. Г. Тюрин. - М.: Транспорт, 1983. -  269 с.

3. Карташов, Л. П. Тренажеры, стенды и муляжи для биотехнической системы [Текст] / Л.П. Карташов, С. А. Соловьев. - Екатеринбург: УрО РАН, 2005. - 167 с.

4. Котик, М. А. Природа ошибок человека оператора (на примере управления транспортными средствами) [Текст] /  М. А. Котик, А. М. Емельянов. - М.: Транспорт, 1993. – 252с

5. Надежность технических систем и техногенный риск/ Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] /  http://www.mchs.emermos.ru 

6. Чертыковцев, В.К. Логистика человеко-машинных систем [Текст] / В. К. Чертыковцев, Самара, 2001. - 76с. 

Трясцин Антон Павлович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: 302020, г. Орел, ул. Московская, 77

Канд. тех. наук, доцент кафедры «Сервис и ремонт машин»

Тел.: +7(4862)734350

E-mail: srmostu@mail.ru
____________________________________________________________________
А. P. TRYASTSIN

THEORETICAL ASPECTS OF LEARNING SYSTEMS FOR DRIVER TRAINING engaged in the carriage of dangerous goods with use of information 
systems based on GLONASS / GPS

Identified some of the theoretical aspects of training systems for the training of drivers engaged in the carriage of dangerous goods with the use of information systems based on GLONASS / GPS. The process of accumulation of information and the use of the possibility of adapting the probability characteristics of the student and the selection based on these areas contribute most to reduce the likelihood of accidents and incidents involving dangerous goods.
Keywords: educational system, dangerous goods, information system, GLONASS / GPS
BIBLIOGRAPHY
1. Belov, S. V. Bezopasnost` zhiznedeyatel`nosti [Tekst] / S. V. Belov, A. V. Il`itskaya, A.F. Kobyakov i dr.- M.: Vysshaya shkola, 1999. – 448 s.

2. Ivanov, V. N. Perevozka  opasnykh gruzov avtomobil`nym transportom [Tekst] / V. N. Ivanov, S. E. Kiselev, N. G. Tyurin. - M.: Transport, 1983. -  269 s.

3. Kartashov, L. P. Trenazhery, stendy i mulyazhi dlya biotekhnicheskoy sistemy [Tekst] / L.P. Kartashov, S. A. Solov`ev. - Ekaterinburg: UrO RAN, 2005. - 167 s.

4. Kotik, M. A. Priroda oshibok cheloveka operatora (na primere upravleniya transportnymi sred-stvami) [Tekst] /  M. A. Kotik, A. M. Emel`yanov. - M.: Transport, 1993. - 252s

5. Nadezhnost` tekhnicheskikh sistem i tekhnogennyy risk/ Elektronnoe uchebnoe posobie [Elektronnyy resurs] /  http://www.mchs.emermos.ru

6. Chertykovtsev, V.K. Logistika cheloveko-mashinnykh sistem [Tekst] / V. K. Chertykovtsev, Samara, 2001. - 76s.

Tryastsin Anton Pavlovich

FGBOU Institution "State University-UNPK"
Address: 302020, Oryol, st. Moscow, 77
Candidate. those. Sciences, Assoc. Department "Service and repair machines"
Tel.: +7 (4862) 734350
E-mail: srmostu@mail.ru
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
УДК 331.45
Р. Р. САДЫКОВ, А. П.  ЛАПИН
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ФАКТОРОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРИ ТО И РЕМОНТЕ
В процессе технического обслуживания и ремонта автомобильной техники на работников оказывают влияние различные вредные и опасные факторы. Их можно условно разделить  на постоянные и непостоянные. Если постоянные факторы и их влияние изучены и исследованы в достаточной степени, то воздействие непостоянных (изменяющихся) факторов различно в зависимости от интенсивности их изменения и требует более детального подхода в исследовании.

Ключевые слова: микроклимат, безопасность труда, переменные факторы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ 21.1.005. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

2. Лапин, А. П. Охрана и безопасность труда при ремонте и техническом обслуживании сельскохозяйственной техники и автотранспорта [Текст] / А. П. Лапин, А. Н. Новиков, Б. М. Тюриков, Е. А. Чернышева. − Самара: СГТУ, 2005. – 192 с.

3. Садыков, Р. Р. Технологические и эргономические факторы безопасности труда работников при ТО и ремонте автомобилей [Текст] / А. Н. Новиков, Р. Р. Садыков // Мир транспорта и технологических машин. – 2011. - № 2/33. – С. 101-104.

Садыков Раджаб Рустамович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Адрес: 302020, г. Орел, ул. Московская, 77

Канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры «Сервис и ремонт машин»

Тел.: +7(910)2011677

E-mail: srmostu@mail.ru
Лапин Алексей Павлович

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»
Адрес: 302020, г. Орел, ул. Московская, 77

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Сервис и ремонт машин»

Тел.: +7(4862)734350

E-mail: srmostu@mail.ru
________________________________________________________________________
R. R. SADYKOV, A. P. LAPIN

IMPACT OF CHANGING FACTORS ON THE SAFETY AND WORKING CONDITIONS BY AN EMPLOYEE IN MAINTENANCE AND REPAIR
In the process of maintenance and repair of motor vehicles to employees affected by a variety of occupational hazards. They can be divided into permanent and nonpermanent. If the constant factors and their effects were studied and investigated to a sufficient extent, the impact of non-permanent (changing) factors differently depending on the intensity of their changes and requires a more detailed approach to the study.

Keywords: climate, safety and the variables.

Sadykov Rajab Rustamovich

FGBOU VPO "State University-UNPK"

Address: 302020, Oryol, st. Moscow, 77

Cand. tech., senior lecturer in the "Service and repair of cars"

Tel.: +7(910)2011677

E-mail: srmostu@mail.ru

Lapin Alexey Pavlovich

FGBOU VPO "State University - UNPK"

Address: 302020, Oryol, st. Moscow, 77

Dr. tech. Sciences, Department of "Service and repair machines"

Tel.: +7(4862)734350

E-mail: srmostu@mail.ru

10 августа 2012 года не стало доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Алексея Павловича Лапина.
А.П. Лапин - известный ученый в области охраны труда.  Свыше 20 лет жизни, отдавший работе во Всесоюзном (затем Всероссийском) НИИ охраны труда Минсельхоза РФ (г. Орел), из них 15 лет он возглавлял этот институт. Свыше полувека насчитывает общий стаж работы Алексея Павловича Лапина в сельскохозяйственном производстве и науке. В 1965 году, сразу после окончания Краснодарского политехнического института, он начал свою трудовую деятельность в перерабатывающей промышленности.
Вскоре Алексей Павлович защищает свою кандидатскую диссертацию, которую как ученые, так и переработчики по праву назвали настоящим прорывом в развитии сахарной промышленности. Технические разработки молодого ученого позволили значительно повысить выход сахара на всех перерабатывающих предприятиях страныВ 1987 году Алексей Павлович Лапин переезжает в Орел, получает должность начальника отдела безопасности труда пищевой промышленности Всесоюзного НИИ охраны труда. С этого времени Лапин активно занимается научной деятельностью. Постоянно занимаясь вопросами охраны труда, Лапин, уже будучи руководителем научного учреждения, публикует ряд трудов, в которых содержатся новые подходы к решению проблем обеспечения безопасности на производстве.
А.П. Лапин являлся членом ученого совета Министерства труда и соцразвития России. Под руководством А.П. Лапина и при его участии проведена защита ряда докторских и кандидат​ских диссертаций.
А.П. Лапин - автор нескольких сотен печатных работ. За свою долгую и плодотворную научную жизнь Алексей Павлович по достоинству отмечен многочисленными государственными, отраслевыми и региональными наградами. В их числе орден Дружбы, восемь медалей ВДНХ и ВВЦ. В последние годы Лапин Алексей Павлович трудился на кафедре «Сервис и ремонт машин» ГУ УНПК. Активно участвовал в научной и учебной деятельности кафедры. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением у студентов и коллег. 
Уважаемые авторы!

Просим Вас ознакомиться с основными требованиями к оформлению научных статей.


• Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах формата А4 и содержит от 3 до 7 страниц; все страницы рукописи должны иметь сплошную нумерацию. 


• Статья предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (по электронной почте или на любом электронном носителе).


• В одном сборнике может быть опубликована только одна статья одного автора, включая соавторство.

   
 • Статьи должны быть набраны шрифтом Times New Roman, размер 12 pt с одинарным интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 2 см, левое поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2 см.

• Название статьи, а также фамилии и инициалы авторов, сведения об авторах обязательно дублируются на английском языке.

• К статье прилагается аннотация и перечень ключевых слов на русском и английском языке.

• Сведения об авторах приводятся в такой последовательности: Фамилия, имя, отчество; учреждение или организация, адрес учреждения или организации, ученая степень, ученое звание, должность, телефон, электронная почта.


•  В тексте статьи желательно:

-  не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

-  не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

-  не применять произвольные словообразования;

- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами. 

 • Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания (вхождения) в тексте статьи.

• Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются!


• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые.


• Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают по центру страницы, в конце подписи точка не ставится: 

Рисунок 1 – Текст подписи
С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на сайте www.gu-unpk.ru.

Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается.

Адрес учредителя:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»

302020, г.Орел, Наугорское шоссе, 29

Тел. +7(4862)420024

Факс +7(4862)416684

www.gu-unpk.ru
E-mail: unpk@ostu.ru
Адрес редакции:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»
302006, г.Орел, ул. Московская, 77 
Тел. +7(4862)734362, +7(4862)434890 

www. gu-unpk.ru
E-mail: tvk5876@rambler.ru, srmostu@mail.ru
Технический редактор, корректор,

компьютерная верстка И. В. Акимочкина

Подписано в печать 20.12.2012
Формат 70х108 1/16. 
Усл. печ. л. 7,6
Тираж 500 экз.
Заказ № __________

Отпечатано с готового оригинал-макета на полиграфической базе Госуниверситета-УНПК 302030, г. Орел, ул. Московская, 65.
[image: image1.png]


[image: image2.wmf]a

[image: image3.png]



Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенных  ВАК, для публикации трудов на соискание ученых степеней





Journal is included into the list of the Higher Examination Board for publishing the results of thesises for competition�the academic degrees.












